# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称 ： 东台建鼎石材有限公司庆安分公司石料加工项目

建设单位（盖章）：  东台建鼎石材有限公司庆安分公司

编  制  日  期 ：             2023年08月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

附表建设项目污染物排放量汇总表	48

附图1：本项目地理位置图	49

附图2：平面布置图	50

附件3 生产车间平面布置图	51

附图4：环境保护目标图	52

附件1：营业执照	53

附件2：土地手续	54

附件3：现状监测报告	58

附件4：核定排放量计算说明	62

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东台建鼎石材有限公司庆安分公司块石加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陆桂玲 | 联系方式 |  | 15636117789 |  |
| 建设地点 | 庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （126度38分42.290秒，45度58分48.410秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3032建筑用石加工 |  | 建设项目 行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业56、砖瓦、石材等建筑材料制 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 无 |
| 总投资（万元） | 180 |  | 环保投资（万元） |  | 25 |
| 环保投资占比（%） | 13.89 |  | 施工工期 |  | 2024年 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 37500 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本工程不需设置专项评价，具体设置情况见下表 表1-1 专项评价设计情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目为石料加工项目，不产生二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气，不产生《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，不需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不需设置地表水专项评价。. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质，不需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水，不需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋，不需设置海洋专项评价。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 本项目位于庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂，根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号）以及自然资源部办公厅《关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》的划定成果，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“三线一单”符合性情况见下表。 - 生态保护红线 本项目位于黑龙江省绥化市庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂，厂区四周均为农田，不在生态保护红线内。 （2）环境质量底线 对照《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目符合性分析见下表。 ①大气环境 本项目位于庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂。项目为运营期产生的大气污染物主要为破碎粉尘、筛分粉尘，经布袋除尘器处理后通过15m高烟囱高空排放，可达标排放；剩余粉尘经喷淋处理后在车间内无组织排放。本项目运营期废气对大气环境影响较小。 ②水环境 本项目无生产废水，仅产生少量生活污水，排入防渗旱厕，定期清掏堆肥处置，不对地表水环境排放，不会对流域水环境质量产生影响，符合水环境一般管控区管控要求。 ③土壤 本项目为石料加工项目，位于庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂，建设项目敏感程度为不敏感，故本项目不需要开展土壤环境影响评价，产生的固体废物得到了有效处置；本项目环境风险物质为废机油及润滑油，储存量小于临界量，且采取相应有效预防措施，符合管控要求。 3）资源利用上线 本项目不属于地下水开采重点管控区和高污染燃料禁燃区。本项目租赁原有厂区，不新增占地。本项目供水水源为自备井、供电电源为当地供电电网，用水水源及供电电源可靠；本项目冬季采用电供暖，不消耗煤炭能源，符合绥化市目标年煤炭消费上线要求。本项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 4）生态环境准入清单 本项目位于庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂，根据《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区控制的意见》绥政发[2021]10号，本项目属于其他区域（ZH23122430002）本项目与绥化市庆安县生态环境准入清单对照情况见下表。 表1-6 绥化市庆安县生态环境准入清单符合性分析 管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH23122430002; 其他区域; 一般管控单元; 空间布局约束; - 贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。 - 1、引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2、强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。. 本项目选址位于庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂，占地性质为用途为工业用地，符合土地利用规划，并采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区控制的意见》绥政发[2021]10号以及《黑龙江省“三线一单”文本》中要求。 2、与《大气污染防治行动计划》符合性分析 根据中共中央、国务院《大气污染防治行动计划》（2013年9月10日），一、加大综合治理力度，减少污染物排放，（一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 本项目不设置锅炉，运营产生的废气经采取有效措施后均可做到达标排放，对评价区周围环境影响不大，可被环境所接受。符合《大气污染防治行动计划》要求。 3、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 根据黑龙江省人民代表大会常务委员会发布的《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日），第三章大气污染防治措施、第五节、扬尘和其他污染防治，第五十六条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。 本项目运输车辆全部采用苫布覆盖，控制车速，且洒水降尘，选择对周围环境影响小的运输路线，运输时间在早6:00之后，晚10:00之前。符合《黑龙江省大气污染防治条例》要求。 原料堆场设置160×6m的防风抑尘网，成品堆场设置围挡（160×6m）且覆盖防尘网，定期洒水降尘；车间内采取喷淋降尘；在各个破碎、筛分工序上方安装集气罩，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 4、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第二节工业污染防治中第四十八条，钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 本项目原料堆场设置160×6m防风抑尘网，成品堆场设置定期洒水抑尘；传送带密闭；车间内采取喷淋降尘；在破碎、筛分工序安装集气罩，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。经采取上述措施，可有效降低废气排放，对周围环境影响较小。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第四节扬尘污染防治中的第七十二条，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 本项目原料堆场设置160×6m防风抑尘网，成品堆场设置160×6m围挡且覆盖防尘网，定期洒水抑尘，经采取上述措施，可有效降低废气排放，对周围环境影响较小。 5、产业政策符合性 本项目为非金属矿物制品业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策要求。项目所用设备及产品无《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类中生产装置设备、淘汰类中落后生产工艺装备、落后产品。项目所用设备及产品无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中淘汰落后生产工艺装备和产品，项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定，项目的实施可以促进当地经济发展。 6、与《绥化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 推进大气污染防治项目实施。持续推动秸秆禁烧自动监控网络建设项目、大气敏感点位 “画像”工程及重污染天气应对后评估、碳强度评估和碳强度控制方案项目和淘汰粮食烘干燃 煤设施清洁能源改造项目，按照国家、省、市招标采购规定，加快推进项目实施。制定实施噪声污染防治行动计划。开展环境功能区评估与调整。市本级在声环境功能区安装噪声自动监测系统。在制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上政府或者其有关主管部门证明，并公告附近居民。鼓励采用低噪声施工设备和工艺。依法将工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。 加强土壤污染源头治理。督促企业依法落实主体责任。依据有关法律法规及重点排污单位名录管理规定，将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录，督促按规定实现在线自动监测。开展涉镉等重金属行业企业排查整治“回头看”，动态更新污染源整治清单。 本项目堆场、成品放置区域设置防风抑尘网，定期洒水降尘；磨机产生的粉尘、一次筛分产生的粉尘、二次筛分产生的粉尘、整形机产生的粉尘都设置集尘装置，收集后经布袋除尘器处理后，经两根15米高排气筒排放；剩余粉尘经车间喷淋系统处理后无组织排放。本项目各个生产环境精准控制，所以符合黑龙江省“十四五”生态环境保护规划。 7、选址合理性分析 项目位于庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂，租赁庆安县同乐制砖厂部分用地，项目四周均为农田。根据附件可知，项目用地为工业用地，符合土地利用规划，项目区及周围无自然保护区，无风景名胜区，也未发现珍稀保护动植物。本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；有组织废气经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，有组织废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。原料及成品堆场产生的无组织废气采取洒水降尘、苫布苫盖等方式减少无组织废气的排放；无组织废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。采取选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播；生活垃圾、除尘器收集的粉尘等固体废处置率100%，不会对项目区周边环境及敏感目标造成明显影响。本项目建设单位严格落实本环评提出的污染防治措施后可实现废水、废气、噪声的达标排放，固废的合理处置，不会对周边环境产生较大影响。 本项目为碎石加工项目，原料外购，不进行矿石开采，不占用耕地、林地等，从环境保护角度而言，本项目选址合理；项目运输路线选择远离居民、人群等环境敏感区域，符合要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设内容及规模 本项目位于庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂，租赁庆安县同乐制砖厂用地，本项目占地面积为37500m2，建筑面积为5370m2，年加工碎石15.2万吨。本项目为碎石加工项目，原料碎石外购于石场。项目组成详见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 项目类别; 建设规模与内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 占地面积约为5000m2，H=9m，位于场地中部，设有2台磨机、2台振动筛、1台整形机。年加工狗头石15.2万t；厂房设置两个排气筒DA001与DA002,排气筒间隔距离20m。; 新建. 储运工程; 原料堆场; 占地面积8000m2，设置防风抑尘网（长度160m、高度6m）且覆盖防尘网，地面硬化。可堆放狗头石16000吨，堆放高度为5m，定期转运。 采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；; 新建. 成品堆场; 占地面积8000m2，设置防风抑尘网（长度160m、高度6m）且覆盖防尘网，地面硬化。可堆放成品碎石16000吨，堆放高度为5m，每周转运。 采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；; 新建. 辅助工程; 办公室; 占地面积约为35m2，建筑面积35m2，高3m，位于场地南侧，供员工工作使用。; 新建. 公用工程; 供水; 市政供水，作为生活用水和生产抑尘用水。用水量为2.96m3/d（592m3/a）; 新建. 排水; 生活污水排水量为0.768m3/d（153.6m3/a），排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。抑尘用水全部蒸发，不外排。本项目厂区边界设置导流渠，防止外界雨水进入厂区，初期雨水汇入雨水池。; 依托. 供电; 本项目用电由当地电网供给。; 依托. 供热; 电采暖。; 依托. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水，生活污水排入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处置，不外排。本项目厂区边界设置导流渠，防止外界雨水进入厂区，初期雨水汇入雨水池，收集至初期雨水池700立方米，回用于项目抑尘等用水，不外排。; 新建. 废气; 运营期主要废气为运营期废气主要为破碎、整形和筛分工序等产生的粉尘，堆场粉尘、成品放置区粉尘，厂区地埋硬化，车辆运输过程道路适时洒水降尘，输送物料的传送带进行密闭，产尘较小，主要产尘环节如下： ①堆场粉尘 原料堆场设置防风抑尘网（长度160m、高度6m），定期洒水抑尘。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 ②一次筛分、磨机、二次筛分粉尘 一次筛分、磨机、二次筛分机产尘部位设置集尘装置（收集效率90%），收集的废气经布袋除尘器净化处理后，经15米高排气筒排放（DA001），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准15m高排气筒最高允许排放速率及浓度（120mg/m3，3.5kg/h）。 ③整形及三次筛分粉尘 整形及三次筛分机产尘部位设置集尘装置（收集效率90%），收集的废气经布袋除尘器净化处理后，经15米高排气筒排放（DA002），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准15m高排气筒最高允许排放速率及浓度（120mg/m3，3.5kg/h）。 ④成品放置区粉尘 成品堆场设置围挡（长度160m、高度6m）且覆盖防尘网，定期洒水抑尘。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振等降噪措施。厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。; 新建. 固体废物; 生活垃圾、废布袋由市政部门定期清运处理，筛分出来的不合格的产品集中收集外售；除尘器收集的粉尘外售综合利用。车间沉降粉尘集中收集后外售。废机油与润滑油收集后暂存在危险废物暂存间，交由有资质的单位回收处置。; 新建. 危险废物; 设备保养维修产生废机油、润滑油为危险废物，暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。危险废物暂存间5m2，位于生产厂房内，危废间满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物），贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危废库设置围堰以及导流槽，放置液体泄露造成污染，连接事故池。; 新建. 厂区; 厂区道路硬化采用简单防渗、一般硬化；; 新建. 风险防范措施; 按要求严格落实危险废物储存，确定指定地点存放；厂区内制定安全操作管理规程，每日安排专人对废机油的安全存放、使用进行检查；强对厂区人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作；废机油储存区域远离明火；严格落实各项消防措施；危废暂存间按要求严格进行防渗措施布置。; 新建. - 二、主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 除尘器; BD100; 2; 台; /. 2; 振动筛; 3075-1; 1; 台; /. 3; 振动筛; 3075-2; 1; 台; /. 4; 振动筛; 3075-3; 1; 台; /. 5; 磨机; 鼎力300; 1; 台; /. 6; 磨机; 鼎力500; 1; 台; /. 7; 整形机; 黎明6X1040; 1; 台; /. 8; 给料机; 1360; 2; 台; /. 9; 颚式破碎机; PVE950×1250; 1; 台; /. 10; 给料机; YA1330; 1; 台. 11; 圆锥式破碎机; DGP300S; 1; 台. 12; 圆锥式破碎机; DGP600; 1; 台. 13; 圆振动筛; YA3075; 3; 台. - 三、主要原辅材料 本项目建成后主要业务为接受外部公司委托进行狗头石加工，年加工石料量可达15.2万t，主要原辅材料见表2-3。 表2-3 原辅材料一览表 名称; 本工程数量; 单位; 来源. 狗头石; 15.2; 万t/a; 外运. - 四、产品方案 年产建筑石料15万吨，具体见表2-4。 表2-4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量（万t）. 1; 基层碎石; 石屑; 2.85. 直径5—10mm; 1.5. 直径10—20mm; 4.95. 直径20—30mm; 4.95. 毛石; 0.75. 合计; 15. - 物料平衡 本项目物料平衡图见图2-1。 图2-1 本项目物料平衡图（单位：t/a） - 五、劳动定员及工作制度 项目职工人数12人，两班制，每班5小时，年生产200天（5月至11月），夜间不生产。 - 六、公用工程 1、给水 本项目生产用水与生活用水均采用井水。生产用水堆场内的抑尘用水，用水量为2m3/d（400m3/a）抑尘用水全部蒸发，不外排；本项目职工人数12人，根据《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2021）U983，项目职工用水量按80L/人·d计，职工年工作时间200d计，则生活用水量为0.96m3/d（192m3/a）。 2、排水 生活污水排水量为用水量的80%，0.768m3/d（153.6m3/a），排入防渗旱厕。抑尘用水全部蒸发，不外排。 本项目矿区汇集雨水主要污染因子为SS，类比调查平均SS浓度为120mg/L，本项目厂区边界设置导流渠，防止外界雨水进入厂区，初期雨水汇入雨水池，收集至初期雨水池700立方米，回用于项目抑尘等用水，不外排。 图2-2 本项目水量平衡图（m3/d） 3、供电 本项目供电接入当地市政电网。 4、供热系统 厂区冬季采用电暖气供暖。 - 七、平面布置 项目生产厂房位于厂区东侧，厂区北侧为原料堆场，中间为成品堆场，厂区南侧为宿舍，本项目布局合理，便于原辅材料周转，并综合考虑厂区供电等基础设施的建设，建筑物布置满足消防安全等要求。项目平面布置功能区明确，交通便利，建构筑物布置规范，因此，本项目平面布置合理，平面布置图见附图。 - 八、环保投资 本项目总投资180万元，其中环保投资25万元，占总投资的13.89%。 表4-18 环保投资一览表 序号; 处理项目; 处理措施; 投资（万元）. 1; 施工期; 大气污染; 施工现场应设置围栏或部分围栏，遇大风天气营业塑料膜将水泥、白灰、沙堆覆盖；干燥天气洒水降尘; 1. 2; 水污染; 施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥; 1.5. 3; 噪声; 合理安排作业时间，低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏蔽，加强运输车辆管理; 0.5. 4; 固体废物; 本项目生活垃圾做到日产日清，定时收集清运垃圾，能够回收利用的委托市政环卫部门处置。本项目产生的建筑垃圾应及时清运至建筑垃圾收纳点处置; 1. 5; 运营期; 大气污染; 2个布袋除尘器、2个15m高排气筒；苫布遮盖、喷淋设施；成品堆场设置围挡（长度95m、高度6m、宽度70m）且覆盖防尘网；原料堆场设置防风抑尘网（长度160m、高度1m、宽度2.5m），定期洒水抑尘; 8.0. 6; 水污染; 防渗旱厕。导流渠，雨水池; 2.0. 7; 噪声; 减振、隔声; 2.0. 8; 固体废物; 一般固废垃圾收集装置（垃圾桶）；危险废物专用收集装置，危险废物暂存间; 1.0. 9; 危险废物; 设备保养维修产生废机油、润滑油为危险废物，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。危险废物暂存间5m2，位于生产厂房内，危废间满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物），贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 4. 10; 环保设施运行维护费用; 2.0. 11; 监测费用; 2.0. /; 总计; 25. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工程分析 本项目工艺流程及产污节点如下图： 图2-3 石材加工工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 块石用机械上料至进料口进入投料仓内，经过输送带输送至磨机，破碎后的石料经过输送带进入震动筛，经过筛分经输送带至出料口，剩余的石料经输送带输送至磨机，加工粉碎后的石料再次经过输送带进入整形机，整形出各种规格的产品，之后产品在次进入振动筛后，经过输送带传至各个出料口，产品直接落地，再用机械运送至料场。 产排污环节分析： 本项目污染物主要为石料破碎、筛分、整形、运输过程中产生的颗粒物；设备噪声；除尘器收集的粉尘、废布袋、筛分出来的不合格的产品，机械设备维修保养产生的废机油。 1.废气：石料破碎、筛分、整形、运输过程中产生的颗粒物。 2.噪声：主要噪声来自振动磨机、振动筛、整形机等设备。 3.废水：生产过程中不产生废水。 4.固体废物：生产线布袋除尘器收集的粉尘、废布袋、筛分出来的不合格的产品。 5.危险废物：机械设备维修保养产生的废机油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁庆安县同乐制砖厂闲置厂房，所以无原有环境污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境质量现状评价 - （一）空气环境质量现状评价 - 基本污染物环境质量现状 根据《2021年绥化市环境质量年报》，2021年绥化市细颗粒物（PM2.5）年均值为41μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均值为57μg/m3，二氧化硫年均值为10μg/m3，二氧化氮年均值为19μg/m3，CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，臭氧日最大8小时平均第90百分位数为118μg/m3。超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。 表3-1区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/ （%）; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量浓度; 49; 70; 70.00; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.00; 达标. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. 一氧化碳; 百分位数日平均; 1000; 4000; 25.00; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 121; 160; 75.63; 达标. 根据《2021年绥化市环境质量年报》结果，绥化市基本大气污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级限值要求，判定本项目区域属于环境空气质量达标区域。 - 其他污染物环境质量现状评价 - 本项目的特征污染物为TSP，项目委托黑龙江泓泽检测评价有限公司于2023年9月8日~9月10日对项目所在区域进行监测，TSP连续监测24小时。在当季主导风向下风向设1个监测点位，检测报告见附件4。 - 监测因子：TSP。 - 监测布点：当季主导风向下风向1个监测点。 - 监测频率：每天监测24小时取平均值，连续监测3天。 - 监测点位信息表见表3-2，环境质量现状（监测结果）表见表3-3。 表3-2 补充监测点位信息表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位. 经度; 纬度. 下风向空气监测点位; 127.403833; 47.045335; TSP; 2023.9.8-2023.9.10; NE. 注：坐标原点位置为厂址中心 表3-3 环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 采样时间; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 下风向空气监测点位; 127.403833; 47.045335; TSP; 9.8; 24小时; 0.3; 0.109; 36.3; 达标. 9.9; 0.106; 35.3; 达标. 9.10; 0.105; 35; 达标. 由表3-3可知，本项目所在区域在监测时段内TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级浓度限值。 - （二）水环境质量现状评价 根据《2021年绥化市环境质量年报》，我市的10个断面中1～12月水质类别为Ⅲ类的断面4个，为绥望桥断面、安邦河大桥断面、扎音河入通肯河口断面、朱顺屯断面；水质类别为Ⅳ类的断面5个，分别为榆林镇鞍山屯断面、努敏河绥化市断面、通肯河大桥断面、朝鲜屯断面、泥河水库断面；水质类别为劣Ⅴ类断面1个，为肇东金山村断面，本项目位于庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂，附近水体检测断面为安邦河大桥断面，达到了Ⅲ类水质目标水体功能区规划目标。 - （三）声环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次评价委托黑龙江泓泽检测评价有限公司对项目周边50m范围内的声环境保护目标进行声环境质量检测。检测结果见下表。 表3-2 噪声检测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2023年09月08日; 2023年09月09日; 限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界北侧1m; 53; 44; 50; 42; 60; 50. N2厂界东侧1m; 52; 41; 52; 41; 60; 50. N3厂界南侧1m; 51; 43; 51; 43; 60; 50. N4厂界西侧1m; 50; 42; 50; 40; 60; 50. - （四）生态环境质量现状评价 本项目租赁场地，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 （五）地下水、土壤环境质量现状评价 本项目属于碎石加工，不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于庆安县同乐乡政府南原同乐制砖厂，评价区内无国家、省、市级自然保护区，根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标可知，厂界外500米范围内不存在大气环境保护目标；50米范围内不存在声环境保护目标；500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目敏感保护目标分布图见附图2。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 标准; 级别; 评价标准值. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）; 二级15m（有组织）; 颗粒物; 3.5kg/h，120mg/m3. 无组织; 1.0mg/m3. 2、噪声 （1）施工期 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 （GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. （2）运营期 运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 项目; 昼间; 夜间; 备注. 排放限值; 60; 50; 厂界四周. 3、废水 本项目生活废水排至防渗旱厕定期清掏外运堆肥；收集的初期雨水全部回用于厂区降尘；不存在废水外排的情况，故不对废水进行分析。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 在满足浓度达标的前提下，实行总量控制。本项目总量控制指标如表3-10，计算过程见附件4。 表3-10 总量控制表 污染物; 预测排放量（t/a); 核定排放量（t/a). 颗粒物; 0.78; 4.8. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要环境影响是施工机械噪声、车辆尾气和运输扬尘、施工人员产生的生活污水和建筑垃圾、生活垃圾等。 - 1.水环境 （1）施工废水 施工废水来源于现场施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水。施工机械冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染，排放量小。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重0.480-1.46，含泥量30%-50%，pH值约6-7（无量纲），如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场产生一定影响。为减少施工期间废水的污染，施工人员进入现场并建设临时设施后，应设置临时沉淀池处理设施。将施工废水收集进防渗沉淀池中，施工机械冲洗水经防渗沉淀池处理后回用于洒水、降尘等，不外排。 （2）由于施工人员较少，且施工期比较短，施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 2.环境空气影响分析 施工废气主要包括施工扬尘、运输车辆以及施工机械产生的尾气。 （1）施工扬尘 本项目在建设过程中，施工扬尘污染主要为：建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；运输车辆来往造成地面扬尘；施工垃圾堆放及清运过程中产生的扬尘。 施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其受风力因素的影响最大。随风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强或扩大。 施工现场应设置围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；遇大风天气营业塑料膜将水泥、白灰、沙堆覆盖；干燥天应经常性给沙堆洒水，保持沙堆一定的湿度，减少起尘量。运输水泥、砂子等过程中应加盖苫布防止扬尘产生。 （2）车辆及施工机械尾气 施工机械将产生含有总悬浮颗粒物、二氧化硫、一氧化碳和氮氧化物等污染物的废气，废气仅对施工区及交通道路两侧等局部地区的环境空气质量有短暂的不利影响，不会对大范围的环境空气质量产生不利影响。另外机动车辆运行过程中，所排放的尾气是流动污染源，虽然影响面大，但由于不是集中的大量排放，所以对周围环境和人群影响较小。 本项目对施工机械加强往返于车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，并定期对施工设备进行维护，以减少尾气排放；对尾气排放不达标的机械车辆，禁止进行进入施工区施工。 采取以上措施后，施工废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求。对所在区域大气环境影响较小。 - 3.噪声影响分析 施工期间，运输车辆和各种机械都是主要的噪声源，噪声源强在75~85dB（A）。建议在施工期间采取以下相应措施降低噪声： ①加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定； ②尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； ③作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； ④加强运输车辆的管理，建材等运输在白天进行，并控制车辆鸣笛，22：00-6：00时间段内禁止运输和施工。 通过上述措施可以使所在地的声环境达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的标准。 4.固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要是施工期建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾 本项目此施工期固废主要为建筑垃圾及本工程施工剩余的建筑材料，包括石料、木料等。本项目产生的建筑垃圾应及时清运至建筑垃圾收纳点处置，防止建筑垃圾对外环境的影响。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境卫生，夏秋季易造成蚊、蝇滋生或鼠类繁殖，导致疾病流行，进而威胁施工人员身体健康。本项目生活垃圾做到日产日清，定时收集清运垃圾，能够回收利用的委托市政环卫部门处置。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均能无害化处置。 5.生态影响 项目建设中的水土流失主要产生于施工期，项目在施工期会形成新的开挖面，由于扰动破坏了原来的地貌，使土壤抗侵蚀力降低，地表裸露程度提高，项目施工区域内的水土流失会加重。在建设期，提前做好施工现场的拦堵设施，可以大大降低水土流失的量。在项目建设竣工以后，项目场地区域将被构筑物和混凝土硬化地面所覆盖，设置导流沟可以减少雨水冲刷对场地地面的影响，因此施工造成的水土流失将得到控制。项目施工期由于建筑物地基开挖等需要对项目区土石方回填处理，破坏其原有地表结构；在项目建成以后，项目区域的未利用地将转变为建筑体系。项目建成后场地被道路和建筑物覆盖，因此在施工过程中造成的水土流失将是永久的，但由于项目区占地面积小，施工时间较短，对项目区周边的生态环境影响也是较小的。本项目用地为租赁庆安县同乐制砖厂部分用地，表面已经过场地平整，基本无植被覆盖，因此施工期采取的生态保护减缓措施如下： （1）应注意选择施工季节，避免雨天施工，防止在暴雨期间造成大量水土流失。 （2）施工时弃土尽量回用，直接送至填方处堆存，减少倒运次数，可减轻水土流失。施工结束后立即对厂内裸露地表进行植被覆盖，减少水土流失和扬尘污染。 （3）施工期地基开挖及道路施工时应及时清运渣土，对挖方进行妥善的临时堆置并采取遮挡措施，避免随意排放，以确保挖填裸露堆土，不被雨水冲刷，避免造成水土流失，施工结束后，挖方回填，对裸露地表进行及时的绿化恢复。 （4）加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本项目 - 1.1、废气影响分析 运营期主要废气为运营期废气主要为破碎、整形和筛分工序等产生的粉尘，堆场粉尘、成品放置区粉尘，厂区地埋硬化，车辆运输过程道路适时洒水降尘，输送物料的传送带进行密闭，产尘较小，主要产尘环节如下： ①堆场粉尘 堆场粉尘包括原料石料装卸扬尘和风蚀扬尘。本项目堆场暂时按照每天存放原料12h计算，故年原料存放时间为2800h；原料堆场仅存放原料石料，原料堆场设置防风抑尘网，定期洒水抑尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×(a/b)+2×Ef×S}×10−3 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy 指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy 指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc 指年物料运载车次（单位：车）；年物料运载车次为3750车。 D 指单车平均运载量（单位：吨/车）；单车平均运载量为40t/车。 (a/b) 指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，根据附录1黑龙江省 a=0.0015，b指物料含水率概化系数，本项目加工原料为狗头石与石灰石物理性质相近，参考附录2堆存物料类型—14各种石灰石产品b=0.0017； Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），本项目加工原料为狗头石与石灰石物理性质相近，参考附录3堆存物料类型—14各种石灰石产品Ef=3.6062； S 指堆场占地面积（单位：平方米）；本项目原料堆场占地面积8000m2。 原料堆场粉尘产生量：P={3750×40×(0.0015÷0.0017)+2×3.6062×8000}×10−3=190.05t。年工作时间2800h，产生速率67.88kg/h。 颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×(1−Cm)×(1−Tm) 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；本项目原料堆场粉尘产生量为190.05t； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%)；本项目原料堆场设置防风抑尘网，采用洒水抑尘，控制效率按74%计算。 Tm指堆场类型控制效率（单位：%)，根据附录5本项目原料堆场设置围挡，半敞开式控制效率为60%。 原料堆场粉尘排放量Uc=190.05×(1−74%)×(1−60%)=19.8t。年工作时间2800h，排放速率7.07kg/h。 厂区地面硬化，原料堆场设置防风抑尘网，定期洒水抑尘。粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值（1.0mg/m3)。 ②一次筛分、磨机、二次筛分粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，岩石破碎及筛分污染系数为1.89kg/吨-产品，本项目产品为碎石，总产生量为150000吨，本项目一次筛分、磨机、二次筛分工序粉尘产生量为283.5t/a。筛分机产尘部位设置集尘装置（收集效率90%），收集的废气经布袋除尘器净化处理后，经15米高排气筒排放（除尘效率99.7%，风机风量10000m3/h)。则有组织粉尘产生速率为127.58kg/h，产生量255.15t/a，产生浓度12758mg/m3。经过除尘后有组织排放量为0.77t/a，排放浓度和排放速率为38.27mg/m3，0.39kg/h。布袋收集的粉尘固体废物的形式排放，布袋收集的粉尘为254.38t/a。 石料从破碎机送至振动筛过程采用全封闭皮带式廊道运输，在传送带沿路设置喷淋水管，还有10%未被收集的粉尘28.35t/a，14.18kg/h，采取固定喷淋设施，洒水抑尘，抑尘效率80%，排放量为5.67t/a，排放速率2.84kg/h，定时清理，不对外排放。 ③整形及三次筛分粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，岩石破碎及筛分污染系数为1.89kg/吨-产品，本项目产品为碎石，总产生量为150000吨，本项目整形及三次筛分工序粉尘产生量为283.5t/a。筛分机产尘部位设置集尘装置（收集效率90%），收集的废气经布袋除尘器净化处理后，经15米高排气筒排放（除尘效率99.7%，风机风量10000m3/h)。则有组织粉尘产生速率为127.58kg/h，产生量255.15t/a，产生浓度12758mg/m3。经过除尘后有组织排放量为0.77t/a，排放浓度和排放速率为38.27mg/m3，0.39kg/h。布袋收集的粉尘固体废物的形式排放，布袋收集的粉尘为254.38t/a。 石料从破碎机送至振动筛过程采用全封闭皮带式廊道运输，在传送带沿路设置喷淋水管，还有10%未被收集的粉尘28.35t/a，14.18kg/h，采取固定喷淋设施，洒水抑尘，抑尘效率80%，排放量为5.67t/a，排放速率2.84kg/h，定时清理，不对外排放。 ④成品放置区粉尘 堆场粉尘包括成品石料装卸扬尘和风蚀扬尘。本项目产生的成品，每天最多堆放10h，故成品年堆存时间按照2000h计算。成品堆场仅存放成品石料，原料堆场设置防风抑尘网，定期洒水抑尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×(a/b)+2×Ef×S}×10−3 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy 指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy 指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc 指年物料运载车次（单位：车）；年物料运载车次为3750车。 D 指单车平均运载量（单位：吨/车）；单车平均运载量为40t/车。 (a/b) 指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，根据附录1黑龙江省 a=0.0015，b指物料含水率概化系数，本项目加工原料为狗头石与石灰石物理性质相近，参考附录2堆存物料类型—14各种石灰石产品b=0.0017； Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），本项目加工原料为狗头石与石灰石物理性质相近，参考附录3堆存物料类型— 14各种石灰石产品 Ef=3.6062； S 指堆场占地面积（单位：平方米）；本项目原料堆场占地面积8000m2。 原料堆场粉尘产生量P={3750×40×(0.0015÷0.0017)+2×3.6062×8000}×10−3=190.05t。年工作时间2000h，产生速率95.02kg/h。 颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×(1−Cm)×(1−Tm) 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；本项目原料堆场粉尘产生量为190.05t； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%)；本项目原料堆场设置防风抑尘网，采用洒水抑尘，控制效率按74%计算。 Tm指堆场类型控制效率（单位：%)，根据附录5本项目原料堆场设置围挡，半敞开式控制效率为60%。 原料堆场粉尘排放量Uc=190.05×(1−74%)×(1−60%)=19.8t。年工作时间2000h，排放速率9.9kg/h。 厂区地面硬化，原料堆场设置防风抑尘网，定期洒水抑尘。粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值（1.0mg/m3)。 1.2等效排气筒 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.2：两个排放相同污染物(不论其是否由同一生产工艺过程产生)的排气简，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气简。若有三根以上的近距排气筒，且排放同一种污染物时，应以前两根的等效排气简，依次与第三、四根排气简取等效值。等效排气简的有关参数计算方法见附录A。可知，本项目生产工艺简单，产生的污染物全部为颗粒物，车间设置的两根排气筒高度相同，均为15m，排气筒距离20m，距离小于几何高度之和，符合等效排气筒的概念，具体计算如下： - （1）等效排气筒污染物排放速率： 式中: 本项目DA001与DA002排放速率相同均为0.39kg/h，故等效排气筒污染物排放速率为0.78kg/h。 （2）等效排气筒高度计算： 式中： 本项目DA001与DA002等高为15m，通过上式计算可知等效排气筒高度为15m。 - （3）等效排气筒的位置 式中： 本项目DA001与DA002距离为20m，故等效排气筒与DA001和DA002的距离为10m。 表4-1 废气污染物产生及排放情况 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间/h. 核算方法; 产生废气量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 排放废气量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 碎石加工生产线; 一次筛分、磨机、二次筛分排气筒DA001; 粉尘; 产污系数; 10000; 12758; 127.58; 集气罩+布袋除尘器; 99.7%; 产污系数; 10000; 38.27; 0.39; 2000. 整形及三次筛分排气筒DA002; 10000; 12758; 127.58; 10000; 38.27; 0.39; 2000. 碎石加工生产线; 等效排气筒; 粉尘; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.78; 2000. 表4-2废气污染物无组织产生及排放情况 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间. 核算 方法; 废气产生量kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 排放量 kg/h. 堆场粉尘; 堆场; 粉尘; 系数法; 67.88; 设置防风抑尘网+洒水抑尘; 74%; 系数法; 7.07; 2800h. 成品放置区粉尘; 堆场; 粉尘; 系数法; 95.03; 系数法; 9.9; 2000h. 一次筛分、磨机、二次筛分粉尘; 破碎; 粉尘; 系数法; 2.84; 采取固定喷淋设施，洒水抑尘; 80%; 系数法; 2.84; 2000h. 整形及三次筛分粉尘; 整形; 粉尘; 系数法; 2.84; 系数法; 2.84; 2000h. 注：1、破碎、整形粉尘、筛分粉尘均在生产车间内产生，采取固定喷淋设施，洒水抑尘，抑尘效率80%，定时清理，不对外排放. 1.3非正常工况分析 本项目非正常工况为除尘器发生故障，污染物排放控制措施达不到应有效果，事故状态各污染物去除效率按90%计。本项目非正常工况排放量核算表详见表4-3。 表4-3 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/mg/m3; 非正常排放速率/kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 一次筛分、磨机、二次筛分排气筒DA001; 除尘器发生故障; 颗粒物; 1275.8; 12.76; 0.5; 1; 停产检修. 2; 整形及三次筛分排气筒DA002; 除尘器发生故障; 颗粒物; 1275.8; 12.76; 0.5; 1; 停产检修. 1.4可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），6.2.1废气可行技术中“对于陶瓷砖瓦等生产过程的有组织排放颗粒物，主要采用袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘等技术，可根据需要采用多级除尘。本项目磨机、整形机及筛分工序产生的废气经集气装置收集后，经布袋除尘器处理，由15m高排气筒排放；无组织颗粒物采取设置固定喷淋设施、洒水抑尘、露天堆场的物料上加盖苫布等措施减少颗粒物的排放。因此，本项目大气污染防治措施为可行技术。 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。碎石加工粉尘为干性、细小粉尘，适用于布袋除尘器处理，碎石加工行业广泛使用布袋除尘器进行粉尘治理，治理效果稳定。布袋除尘器除尘效率粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99.7%，运行稳定可靠，操作、维护简单，因此对于碎石加工粉尘治理可行。 本项目排气筒周围200m范围内，最高建筑物为5m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中，排气筒高度应高出周围200m范围内的建筑物5m以上，本项目排气筒（DA001）高度为15m，排气筒（DA002）高度为15m，本项目有2个排气筒，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）有关排气筒高度的要求。 1.5排放口基本情况 表4-4 排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 类型; 执行标准. 经度; 纬度. DA001; 排气筒1; 127.403297; 47.043957; 15; 0.3; 20; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 排气筒2; 127.403416; 47.043233; 15; 0.3; 20; 一般排放口. - 1.6监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废气监测要求详见下表。 表4-5 监测要求 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准. DA002排气筒; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 1.7环境影响分析 - 绥化市基本大气污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级限值要求，项目生产产生的废气对环境空气会产生一定的影响，本项目拟采用的污染防治措施、经处理后的污染物排放浓度与排放速率均符合标准要求，对环境的影响降到了最低，对环境质量影响不大；本项目为碎石加工项目，原料外购，成分上没有有毒有害物质，产生的废气经处理后，排放的污染物对周边农田影响不大。 - 2、废水 本项目产生的废水主要为生活污水。 本项目职工人数12人，根据《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2021）U983，项目职工用水量按80L/人·d计，职工年工作时间200d计，则生活用水量为0.96m3/d（192m3/a）。生活污水排水量为用水量的80%，0.768m3/d（153.6m3/a），排入防渗旱厕。抑尘用水全部蒸发，不外排。 表4-6 废水源强核算表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L); 产生量（t/a); 工艺; 效率（%）; 是否为可行技术; 排放方式; 废水排放量（t/a); 排放浓度（mg/L); 排放量（t/a). 生活污水; /; 生活污水; COD; 产污系数法; 153.6; 300; 0.05; 防渗旱厕; /; 是; 不排放; /; 0; 0; 2000. BOD5; 150; 0.025; 0; 0. SS; 120; 0.02; 0; 0. NH3-N; 30; 0.005; 0; 0. 本项目对堆场和破碎区域的雨水进行收集和处理，并全部经沉淀处理后回用于降尘，以减少对周边地表水的不利影响。厂区雨水设计参照巴彦县地区暴雨强度进行，本项目初期雨水考虑收集前15min雨水。 初期雨水量计算公式如下： 式中：—径流系数，取0.9； —汇水面积，本项目占地面积3.75hm2； —设计暴雨强度（L/s·hm2）； —降雨历时，一般取15min。 暴雨强度采取哈尔滨市暴雨强度计算公式： 式中：—暴雨强度（L/s·hm2）； —重现期，2a； —降雨历时，15min。 计算结果Q=656.44m3。在厂区南侧地势较低处建1座容积700m3初期雨水收集池，沉淀后回用于场地抑尘洒水。 厂区面积37500㎡，可洒水降尘的面积约为30000㎡，按照2L/㎡·次规格计算，可知洒水降尘水量约为60m³/次，考虑到厂区堆场属于无组织粉尘主要产生因素，洒水降尘可多次进行，具体次数还需运营期根据实际情况实施；故本项目收集的初期雨水在运营期内可以通过洒水降尘等方式处理并不外排。 本项目产生的废水均不外排，因此不会对地表水体产生影响。 - 3、噪声产生及治理措施 3.1噪声源强及降噪措施 本项目运营期的产生的噪声主要为机械设备噪声，噪声主要来生产设备和移动机械，噪声源类型为固定噪声源和移动噪声源。项目主要噪声污染源相关参数见下表。 表4-7 室内噪声污染源相关参数一览表 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级 dB (A); 声控制措施; 空间相 对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB (A); 运行时段; 建筑物插入损失dB (A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 磨机; /; 85; 已选用低噪声设备，厂房封闭、加装减震、隔声设施; 61.5; -27.1; 1; 8; 76; 2000h; 20; 56; 1. 磨机; /; 85; 61.5; -18.2; 1; 10; 74; 20; 54; 1. 振动筛; /; 85; 61.5; -10.4; 0.5; 9; 75; 20; 55; 1. 振动筛; /; 85; 61.5; 0.7; 0.5; 11; 73; 20; 53; 1. 整形机; /; 85; 61.5; 11.9; 0.5; 12; 72; 20; 52; 1. 风机; /; 90; 61.5; 22; 2.5; 15; 72; 20; 52; 1. 表4-8 室外噪声污染源相关参数一览表 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 铲车; /; 30; 45; 0; 80; 选用低噪声设备，加装减震设施; 8：00-17：00. 翻斗车; /; 25; 10; 0; 80. 3.2噪声预测 预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式。采用环安噪声软件进行预测。 ①室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：——预测点的噪声级（dB）； ——声源声功率级（dB）； ——室内空间指向因子，（完全自由空间Q=1，半自由空间Q=2，1/4自由空间Q=4，1/8自由空间Q=8） ——预测点离声源距离（m）； ——室内房间常数（由房间材料决定）； ——空气中的声速（m/s）； ——隔墙的传声损失（dB）。 ②室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：——预测点的噪声值，dB； ——参照点的噪声值，dB； 、——预测点、参照点到噪声源处的距离，m； ——户外传播引起的衰减值，dB； ——几何发散衰减，Adiv=20lg(r/r0)，dB； ——空气吸收引起的衰减，Aatm=a(r-r0)/1000，dB； ——屏障引起的衰减，dB； ——地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）； ——其他多方面原因引起的衰减，dB（0.025dB/m）。 ③噪声叠加公式： 式中：——预测点处的等效声级，dB（A）； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB（A）。 ④预测结果 本项目采用了噪声治理措施，根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见表4-11。 表4-9 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 昼间; 夜间; 标准限值. 贡献值; 贡献值. 东; 34.21; 34.21; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准. 南; 33.56; 33.56. 西; 47.14; 47.14. 北; 47.23; 47.23. 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，企业夜间不生产，各生产设备均位于车间内，采取减振、消声、隔声等措施后，厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中昼间2类标准，同时运营期落实好报告中提出的监测要求，发现超标及时采取降噪措施，保证厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，项目运输过程中选择远离居民区等环境敏感点的路线进行运输，对环境无影响，符合要求。 3.3治理措施及影响分析 为降低噪声影响，本项目采取的降噪措施主要有： ①设备上选择了噪声低、能耗低的设备，以减小噪声源的声级。合理布局，从而降低噪声对工作人员的影响。 ②采取减振、隔声、消音等综合治理措施，有效降低噪声对环境的影响。 ③在车间生产过程中，车间的门应关好，并保证窗户完好，经过墙壁的隔挡降噪和距离衰减。 ④对设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动、部件的震动而加大其工作时的声级；对近距离操作员工进行个体防护。 ⑤运输车辆控制车速，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，禁止鸣笛、限制车速（速度≤20km/h），合理安排运输车辆工作时间，22：00—次日6:00禁止运输工作，噪声防治措施图解，详见图4-1。 图4-1 噪声防治措施图解 经过上述处理后，噪声源的源强可较大程度地减少，经过距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；沿线村屯声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.4监测管理要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下： 表4-10 噪声监测计划表 类别; 监测位点; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间等效连续A声级; 1次/季度. - 4、固体废弃物 本项目固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。一般固体废物包括布袋除尘器收尘、车间沉降粉尘、废布袋、筛分出来的不合格的产品。危险废物包括废机油与润滑油。各污染物产生及处置排放情况如下： ①生活垃圾 员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目职工12人，生活垃圾产生量1.2t/a，生活垃圾经集中收集后委托市政环卫部门清运处理。 ②布袋除尘器收尘 一次筛分、磨机、二次筛分粉尘布袋除尘器收尘量为254.38t/a；整形及三次筛分粉尘布袋除尘器收尘量为254.38t/a；布袋除尘收集粉尘总计508.76t/a；以上收尘均集中收集，袋装收集暂存在石粉仓，收集后外售。 ③车间沉降粉尘 生产车间采取固定喷淋设施，洒水抑尘，产生量为45.36t/a（一次筛分、磨机、二次筛分工序产生量为22.68t/a；整形及三次筛分工序量为22.68t/a，集中收集后外售。 ④废布袋 除尘器布袋一年更换一次，约0.02t/a，交由市政部门处置。 ⑤筛分出来的不合格的产品 筛分出来的不合格的产品约1445.88t/a，集中收集外售。 ⑥废机油与润滑油 本项目生产设备需要定期更换机油、润滑油，根据企业提供资料，废机油与润滑油产生量为0.1t/a。废机油与润滑油属于危险废物，收集后暂存在危险废物暂存间，交由有资质的单位回收处置。 危险废物在贮存、运输和处置过程中要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行，危险废物暂存间内占地面积5m2，建筑面积5m2，位于生产车间内，危险废物暂存间内设置导流沟、事故收集池、废液池。危废间满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物），贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物堆放处要设置环境保护图形标志； 危险废物贮存前应进行检验，并注册登记，做好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 根据《国家危险废物名录》，废机油、润滑油属于危险废物（HW08-900-214-08），本项目危险废物汇总表见下表。 表4-11 危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废机油、润滑油; HW08; 900-214-08; 危险废物暂存间; 5; 桶装; 0.5; 每3个月. 表4-12 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形 态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油、润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 机器设备; 液态; 机油; 机油类; 每3个月; 毒性; 贮存：贮存在危险废物暂存间， 处置：收集后由有资质的单位回收处置. 表4-13 固废产生情况一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称及代码; 固废属性; 产生情况; 处理措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 员工生活; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 系数法; 1.2; 交由市政环卫部门清运; 1.2; 生活垃圾处理厂. 环保措施; 布袋除尘器收尘; 布袋除尘器收尘303-002-66; 第I类一般工业固体废物; 物料衡算法; 0; 508.76; 暂存在石粉仓 内，外售综合利用. 废布袋; 废布袋303-002-99; 第I类一般工业固体废物; 系数法; 0.02; 交由市政部门处置; 0.02; 交由市政部门处置. 生产线; 车间沉降粉尘; 粉尘303-002-66; 第I类一般工业固体废物; 物料衡算法; 45.36; 集中收集外售; 45.36; 集中收集外售. 筛分出来的不合格的产品; 筛分出来的不合格的产品303-002-99; 第I类一般工业固体废物; 物料衡算法; 1445.88; 集中收集外售; 1445.88; 集中收集外售. 生产设备; 废机油、润滑油; 废矿物油 900-214-08; 危险废物; 物料衡算法; 0.1; 有资质单位收运、妥善处置; 0.1; 有资质单位收运、妥善处置. 注：固废属性指第I类一般工业固体废物、第Ⅱ类一般工业固体废物、危险废物（按照《国家危险废物名录》划分）、生活垃圾等。. 5、地下水环境影响和保护措施 本项目废水主要为抑尘用水及生活污水，生活污水排入防渗旱厕，不外排；抑尘用水全部蒸发，不外排。故地下水环境基本无影响。 6、生态 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无须设置相应生态环境保护措施。 7、环境风险 7.1风险源调查 ①风险潜势判断 根据《建设单位突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018）附录B对本项目涉及的主要风险源进行识别，本项目涉及的危险物质为废机油与润滑油。 7.2风险潜势初判 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算式如下： Q＝q1/Q1＋q2/Q2＋…qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018）附录C计算公式计算后，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）结果见下表。 表4-14 建设项目Q值确定表 序号; 名称; CAS 号; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 废机油与润滑油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; /; /; 0.00004. 本项目废机油与润滑油最大产生量0.1t，废机油与润滑油暂存在危险废物暂存间。交由有资质的单位回收处置。由表4-14可知，本项目Q=0.00004＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ②评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分判据详见表4-19。 表4-15 评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 综上，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险仅开展简要分析。 7.3环境风险分析 本项目为碎石加工生产项目，项目涉及的环境风险物质为项目设备维修过程中产生的废机油与润滑油，属危险废物。废机油与润滑油为液体，可燃、有毒。主要的危害为皮肤接触危害人体健康，以及发生泄漏、火灾事故及次生事故造成环境污染及人员伤亡。 （1）大气环境风险分析 本项目为碎石加工项目。项目大气环境风险主要为废机油发生火灾等事故产生的次/伴生有毒有害气体在大气环境中扩散稀释，废机油具有可燃性，且成分复杂，有毒有害气体主要是废机油不完全燃烧产生的颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、硫氧化物。若燃烧、爆炸事故不能得到及时、有效控制，导致空气中一氧化碳浓度升高，氧气含量降低，并引发周围人群窒息或一氧化碳中毒。当空气中一氧化碳浓度达到半致死浓度时，可对下方向居民产生严重危害和生命威胁。 （2）地表水环境风险分析 项目地表水环境风险主要为废机油泄漏后无序流失进入外环境中，汇入周边地表水体。废机油毒性很大。1L可污100万L的淡水，相当于14个人一年的饮水量。废机油含有多种有毒物质，如果把废机油、废润滑油倒入土壤，会导致植物损伤，被污染的区域内微生物灭绝。一大桶（约200L)流入水体，能造成3.5平方公里水面的污染。由于油膜的阻断，水中含氧量得不到补充，会直接导致水生动植物死亡，废机油中的含氯、含硫、含磷等有机化合物具有很强的毒性，它们残存在土壤或水体中，对人类、生物都将造成致命的危害。 （3）地下水环境风险分析 本项目废机油泄漏进入地下水将使地下水受到污染。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。进入地下水环境后，将造成地下水中石油类污染物含量增加，引起地下水水质恶化，对项目所在地地下水环境产生一定的不利影响。 7.4环境风险防范措施 （1）风险管理 ①项目在施工过程确保固废暂存间按相关设计和要求严格做好内防渗措施，确保达到相关防渗要求。同时加强运营期员工安全意识，并张贴警示标识严禁烟火，避免火灾爆炸事故发生。 ②废机油、废润滑油应建立进出库台账，在收集、转运等过程中应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中的相关要求，处置应交有相应资质的单位，并严格执行《危险废物转移联单制度》。 ③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 （2）防范措施 根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾、爆炸与泄漏。 ①火灾与爆炸 项目废机油发生火灾及爆炸须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。废机油燃点较高，挥发性较低，且项目暂存量较少，不易发生火灾事故。 ②溢出和泄漏的废润滑油不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。 项目应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物，确保危废得到妥善处置。 7.5风险结论 本项目虽然存在一定的环境风险，但在采取相应的环境风险防范措施后，项目的环境风险可降至可接受水平。综合分析，项目建设从环境风险角度分析是可行的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准15m高排气筒最高允许排放速率及浓度要求 |
|  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 原料堆存区 | 颗粒物 | 设置防风抑尘网，定期洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 成品放置区 | 颗粒物 | 设置防风抑尘网，定期洒水抑尘 |  |
|  | 车间无组织排放源 | 颗粒物 | 喷淋系统抑尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 排入防渗旱厕，定期清掏 | / |
|  | 雨水 | SS | 导流渠，雨水池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局、采用低噪声设备、减振、隔声等措施 | 厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾经集中收集后委托当地环卫部门清运处理。 布袋除尘器收尘，集中收集后外售。 车间沉降粉尘，集中收集后外售。 筛分出来的不合格的产品集中收集外售。 废布袋，交由市政部门处置。 废机油与润滑油属于危险废物，暂存在危险废物暂存间，收集后由有资质的单位回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①项目在施工过程确保固废暂存间按相关设计和要求严格做好内防渗措施，确保达到相关防渗要求。同时加强运营期员工安全意识，并张贴警示标识严禁烟火，避免火灾爆炸事故发生。 ②废机油、废润滑油应建立进出库台账，在收集、暂存、转运等过程中应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 中的相关要求，处置应交有相应资质的单位，并严格执行《危险废物转移联单制度》。 ③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 项目在建设和运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较合理的环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境影响，以实现预定的各项环保目标。 同时，项目在施工期和运行期，应实行环境监测，以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境，为项目环境管理提供依据，更大地发挥工程建设的环境、社会、经济效益。 a.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b.负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c.负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d.项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； e.负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况； f.建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等； 2、排污许可相关要求 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号），本项目应严格按照相关排污许可证改革的要求，在本项目取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生前三十个工作日内向核发环保部门提出排污许可证的申请。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于简化管理，需按照排污许可证管理要求进行监测和申报，发生变更应及时进行申报，重大变更应重新进行环境影响评价和申请许可证变更，积极配合环保管理部分的监督核查。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目选址合理，项目符合国家产业政策及“三线一单”要求，符合国家环境保护相关政策法规要求，项目运行期产生的废水、废气、噪声、固废等采取有效措施后，均能符合国家相关排放标准的要求，企业在生产过程中在充分落实本环评提出的各项污染防治对策前提下，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.78t/a | 0 | 0.78t/a | +0.78t/a |
| 废水 | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收尘 | 0 | 0 | 0 | 508.76t/a | 0 | 508.76t/a | +508.76t/a |
|  | 车间沉降粉尘 | 0 | 0 | 0 | 81t/a | 0 | 45.36t/a | +45.36t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 筛分出来的不合格的产品 | 0 | 0 | 0 | 1445.88t/a | 0 | 1445.88t/a | +1445.88t/a |
| 危险废物 | 废机油与润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1：本项目地理位置图

图 例

项目选址

项目位置

# 附图2：平面布置图

附件3 生产车间平面布置图

# 附图4：环境保护目标图

# 附件1：营业执照

# 附件2：土地手续

# 附件3：现状监测报告

# 附件4：核定排放量计算说明

1、废气核定排放量

（1）颗粒物

本项目颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准限值要求（浓度限值为120mg/m3）。

项目一次筛分排气筒DA001的风机风量为10000m3/h，年运行时间2000h，则项目颗粒物有组织排放量=120mg/m3×10000m3/h×2000h/a×10-9=2.4t/a。

项目二次筛分排气筒DA002的风机风量为10000m3/h，年运行时间2000h，则项目颗粒物有组织排放量=120mg/m3×10000m3/h×2000h/a×10-9=2.4t/a。

合计5.76t/a。

表1 污染物排放总量一览表

| 污染物 | 核定排放量（t/a) |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 4.8 |