建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：                      桦树汁精深加工项目

建设单位（盖章）：黑龙江省乐生源生物科技有限公司

编制日期：                         2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	62

附表	63

附表1建设项目污染物排放量汇总表	63

附图	64

附图1地理位置图	64

附图2庆安县产业园区总体规划产业功能区结构规划图	65

附图3绥化市环境管控单元图	66

附图4与庆安县国土空间总体规划位置关系图	67

附图5平面布置图	68

附图6环境保护目标分布图	69

附图7庆安县庆安镇声环境功能区划图	70

附件	71

附件1营业执照	71

附件2庆安县产业园区总体规划批复	72

附件3规划环评审查意见	73

附件4桦树汁精深加工项目生态环境分区管控分析报告	77

附件5土地证	89

附件6房产证	90

附件7租赁协议	94

附件8生物质颗粒燃料成分检验报告	96

附件9总量核定说明	98

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 桦树汁精深加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 梁波 | 联系方式 | 17845541111 |
| 建设地点 | 黑龙江 省（自治区） 绥化 市 庆安 县（区） / 乡（街道）哈伊路庆安镇政府东侧（原六粮库西侧） |  |  |
| 地理坐标 | （ 127度 28 分 05.155 秒， 46 度 51 分 17.599 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 果菜汁及果菜汁饮料制造C1523 D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业15；26饮料制造152*；有发酵工艺、原汁生产的。四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）； |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资 （万元） | 4000 | 环保投资 （万元） | 13.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 2024年7月~8月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海）面积（m2） | 12802.95 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照表1-1专项评价设置原则表，具体见下表。 表1-1专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目。; 本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害物质。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目生活污水及生产废水排入庆安县污水处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目。; 本项目不涉及的危险品。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 根据上表分析可知，本项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划 情况 | 规划名称：《庆安县产业园区总体规划》 审批机关：庆安县人民政府 审批文件名称及文号：《庆安县人民政府关于庆开发[2013]32号文件的批复》（庆政文[2013]12号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：《庆安县产业园区总体规划环境影响报告书》 审批机关：绥化市环境保护局 审批文件名称及文号：《关于庆安县产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（绥环函[2015]100号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《庆安县产业园区总体规划》符合性分析 庆安县产业园区是由庆安县人民政府于2013年8月28日批准设立的，规划总用地面积670.18hm2，规划设立健康食品产业、健康调味品业、健康药品产业、健康饮品产业、健康包装材料产业、健康机械产业，木材产业，共计7个产业。 ①规划范围 规划区分两个产业组团，北部产业组团和西南部产业组团。北部产业组团北至庆安县中心城区北侧边界，南至绥佳铁路，西至国有林场管理局储木加工场，东至余庆路；西南部产业组团北至规划19号路，南至规划11号路，西至鸿达驾校，东至建民街。规划总用地面积670.18hm2，其中，北部产业组团面积179.9hm2，西南部产业组团面积490.28hm2。 ②规划时限 本次规划的规划期限为2011年至2030年。 近期：2011～2015年，期限为5年； 中期：2016～2020年，期限为5年。 中期：2021～2030年，期限为10年； ③规划总体布局 园区规划总用地670.18hm2，依据路网和产业门类，规划形成了“一心、一带、两轴、七区、多点”的结构。 一心：指以行政办公、管理服务、商业金融、科技研发等功能为主，集中布置在园区的地理中心沿主干路上。 一带：指产业景观带，沿人民大街强调自然景观和工业景观的结合，沿带布置公共服务设施，并和主城区形成有机的联系。 两轴：依托庆新路一迎宾路和园区内纵向主干路，形成南北向的两条绿化景观轴。 七区：根据产业门类和发展次序，依托主次干路形成以不同门类为主的七大产业区。分别为：健康食品产业、健康调味品业、健康药品产业、健康饮品产业、健康包装材料产业、健康机械产业，木材产业。 本项目位于黑龙江省绥化市庆安县哈伊路庆安镇政府东侧（原六粮库西侧），属于工业用地，项目建成后年生产桦树汁5000吨。且位于庆安县产业园区内健康食品产业园，本项目与庆安县产业园区总体规划位置关系图见附图2，因此本项目的建设符合《庆安县产业园区总体规划》中相关规划要求。 2、与《庆安县产业园总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 （1）规划环评准入条件符合性 《庆安县产业园总体规划总体规划环境影响报告书》已于2015年4月13日由绥化市环境保护局通过审查，批准文号为：绥环函[2015]100号，具体内容详见附件3。根据《庆安县产业园总体规划环境影响报告书》中相关内容，对于经济开发区引进企业提出了准入条件及要求，其符合分析情况见表1-2。 表1-2与规划环评中限制入驻企业相符性分析一览表 序号; 限制新增入区企业类型; 符合性. 1; 浸出类植物油加工; 本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，不含发酵工艺，符合庆安县产业园总体规划环境影响报告书中相关要求。. 2; 制糖. 3; 水产品加工. 4; 含发酵工艺、产生异味较大企业. 5; 味精、柠檬酸、氨基酸制造等制品. 6; 新建白酒类生产线. （2）基础设施规划符合性 A给水工程 规划近期（2015年）：规划区用水量为0.737万m3/d，较目前园区用水量增加0.194m3/d；规划中期（2020年）：规划区用水量为0.791万m3/d，较目前园区用水量增加0.243万m3/d；规划远期（2030年），规划区用水量为1.311万m3/d，较目前园区用水量增加0.763万m3/d；在园区内增加配水管网，管径为DN200-300mm。供水能力近、中期为4万m3/d。远期供水能力达到8.5万m³/d。 B排水工程 近期（2015年）0.590万 m³/d；中期（2020年）0.633万 m³/d；远期（2030年）1.049万 m³/d。 a北部产业组团污水系统 北部产业园区污水系统沿城区北端路由东向西、在西端由北向南敷设污水干管，经提升泵站提升后接入现有DN1200毫米合流管道，最终进入污水处理厂。 b北部产业组团雨水系统 北部产业组团雨水系统沿城区北端由东向西、在西端由南向北敷设雨水干管，排入农业灌渠。 c西南部产业组团污水系统 西南部产业组团沿鸡讷公路敷设污水干管，接入污水处理厂。 d西南部产业组团雨水系统 西南部产业组团沿街道由西南向东北、由南向北敷设雨水干管，经雨水泵站提升后汇入格木克河。 C供热工程 规划2015年再新建1台130t/h燃煤循环流化床锅炉与2012年新建的1台130t/h燃煤循环流化床锅炉共带1台25MW背压式发电机组。中期：2016-2020年，计划再建设2台130t/h燃煤循环流化床锅炉配1台25MW背压式发电机组。届时将形成4台130t/h燃煤循环流化床锅炉+2台25MW背压式发电机组，2台75t/h燃生物质锅炉+2台12MW抽凝式发电机组的装机规模。规划区共新建热力站10座。规划集中供热面积630万m2，设计热负荷331.38MW，能满足规划区规划总供热面积145.12万m2，总供热负荷109.1MW的要求。 本项目新建一台4t/h生物质蒸汽锅炉用于生产提供蒸汽，生活污水和生产废水经市政污水管网排入庆安县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放至格木克河。 （3）规划环评提出的污染防治措施联动符合性 根据《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）要求，分析规划环评报告及其审查意见中各种要求的落实情况。本项目与其符合分析情况见表1-3。 表1-3与规划环评污染防治措施联动相符性分析一览表 要求措施; 本项目建设内容; 符合性. 大气污染物减量化措施; （1）减缓供热锅炉大气污染的措施 ①采用集中供热，由热源厂提供热源。要求入区企业尽量减少自建锅炉房，禁止新建10蒸吨以下燃煤锅炉。 ②集中供热前分散供热应充分考虑利用电等清洁能源。 ③园区集中供热设施运行后，取缔现有分散供热锅炉房。 ④建议增加区内集中供汽热源，或依托区内大型企业蒸汽源，为区内企业集中供汽，减少大气分散污染源。 （2）恶臭控制措施 ①首先应严格控制入园企业类别，对于排放恶臭，对环境空气污染严重的企业应限制入园。 ②产生异味的企业与污水处理站首先应合理选址布局，并对产生的恶臭进行处理，在产生臭味的构筑物周围和厂界周围合理种植至少10米绿化防护带， ③综合服务区及居民区外围与工业区设置50m卫生防护距离，企业污水处理站设50m卫生防护距离。 ④规划中未提出设置垃圾转运站事宜，如设置垃圾转运站，其应采取恶臭控制措施：按要求进行合理选址，设置适当的防护距离，采取有效的治理措施。 （3）特征污染物控制措施 ①中药加工类企业：按环评要求设置卫生防护距离。 对医药类企业产生的异味进行处理，采用化学脱臭、生物法除臭、臭氧除臭、天然植物除臭技术等进行除臭，车间生产设备尽量密闭，操作过程为密闭式操作，产品、有机溶剂从生产设备到储存区均为密闭的管道输送；生产中所用易挥发物质均用储罐密封储存，生产过程中投料采用放料、泵料或压料，避免采用真空抽料，减少溶剂的挥发，生产中加强对输料泵、管道、阀门的经常性检查更换。 ②农副产品、食品加工、酒类企业： 限制含发酵工艺、产生异味较大、污染严重、耗水大的企业入区。; 本项目新建一台4t/h生物质蒸汽锅炉用于生产提供蒸汽，本项目不属于含发酵工艺、产生异味较大、污染严重、耗水大的企业。; 符合. 水污染物减量化措施; （1）地表水污染防治措施 采用先进生产工艺技术、减少工业废水排放量。 企业污水经管网排入污水处理厂处理，处理达标后排入格木克河。 产生特殊污染物的企业需自建污水预处理站，对不能达到污水处理厂进水指标的企业污水应先进入污水预处理站经预处理达到污水处理厂进水指标后再行排入污水处理厂处理。 （2）地下水污染防治措施 合理进行园区内工业用地规划，新建工业企业要根据企业性质、区域环境条件、特别是含水系统结构和含水层防治性能来选择厂址。对容易造成地下水污染的工业企业、尽可能建在地下水下游。 依据《危险废物贮存污染控制标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，规划区的固废贮存区必须按照标准进行建设。根据情况对车间及厂区地面采取防渗硬覆盖，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，设置拦挡，防止固体废物和渗滤液的流失下渗。对排污管渠采取防渗衬砌措施。对有毒性的垃圾、废渣堆放地，应设置防渗层，防止淋滤液下渗。 （3）地下水水量控制措施 本规划采用集中供水后，逐步取缔分散自用水井。; 本项目生活污水、生产废水进入市政排水管网，排入庆安县污水处理厂处理，处理达标后排入格木克河。; 符合. 噪声控制措施; （1）规划道路两侧设置噪声防护距离 对主路红线两侧30m范围内不允许建设居民住宅等声敏感建筑，建议设置仓库等非声敏感建筑，并与综合服务区之间设置绿化防护带。 （2）对入区企业厂界噪声进行控制 入区企业高噪声设备必须作减振降噪处理，厂房进行隔声降噪处理，确保企业厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 庆安县人民政府于2021年9月6日发布《庆安县城市声环境功能区划分方案》，根据该方案项目所在区域为3类声功能区，因此本项目所在区域按3类声功能区标准执行，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（北侧、西侧、东侧）、4类（南侧）标准限值要求。; 符合. 固体废物减量化措施; 规划实施产生的固体废物种类主要有生活垃圾、工业固废（包括一般固废和危险废物）、建筑垃圾、灰渣等。 规划区产生的各类固体废物应根据减量化、资源化的原则进行分类集中收储，对可以回收利用的进行回收，对不能利用的废物进行相应分类按危险固体废物或一般固体废物进行分别处置。另外应对废弃危险品按照危险废物的不同种类分别进行转运（执行转移联单制度），运输设置专用隔离通道，确保固体废物无害化处理率达到100%。 企业应依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）建设固废临时堆场，固废临时堆场应做好“防扬散、防渗漏、防流失”三防措施，确保安全堆放。同时固废临时堆场必须设有泄漏液体收集装置，地面必须经过耐腐蚀处理，且表面无裂隙；各类废物必须分开存放，并用隔断隔开，要设置明显的废物名称及性质标识牌；危险废物收集必须装入专用容器之中，容器应做到不散失、不淋雨，并在库外设置明显的危险废物专用的警示标志。危险废物由专业生产厂家回收，专业生产厂家应配备有专业技术人员和运输车辆等设备，并按照危险废物转运联单等相关制度的要求，做好记录、存档备案和转运，确保危险固废安全运输和处置。固废处理的详细保障措施应在项目的具体环评中进一步细化。 生活垃圾及时由城市卫生管理部门清运至生活垃圾处理场进行卫生填埋。危险废物送至有资质的危险废物处置中心进行处置。建筑垃圾送到建筑垃圾消纳场处理。污水处理站的污泥可经污泥浓缩脱水后送至污泥处置厂进行集中处理。; 锅炉灰渣、布袋除尘器收尘、废包装物集中收集后外售综合利用；滤渣、不合格产品作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养；废布袋由厂家回收处理；废离子交换树脂由厂家回收；生活垃圾交由环卫部门清运。故本项目固体废物均能妥善处理，处置率100%。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类；项目建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类“二、落后产品中（七）机械、66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”。因此，本项目符合国家产业政策。 项目所用设备及产品无《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中淘汰落后生产工艺装备和产品，项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定，项目的实施可以促进当地经济发展。 2、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析 《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的目标指标为到2025年，全省地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降3.6%，重度及以上污染天数比率控制在0.7%以内；全省VOCs、氮氧化物重点工程减排量分别达到0.74万吨、5.02万吨。伊春市、黑河市、大兴安岭地区等生态类城市基本消除重污染天气，哈尔滨市、绥化市等松嫩平原重点城市实现空气质量全面达标，其他市保持达标并持续改善环境空气质量。其中涉及到本项目的主要要求如下： 严格环境准入要求。新改扩建高耗能、高排放、低水平项目，要严格遵照产业规划和政策、生态环境分区管控、规划环评、项目环评、节能审查以及产能置换、总量控制、区域污染物削减、碳达峰等相关要求执行，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施同步关停后，新建项目方能投产。坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。 加快重点行业落后产能淘汰退出。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加大退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。 积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。到2025年，哈尔滨市、佳木斯市、七台河市、绥化市基本完成城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰；哈尔滨市、绥化市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。 本项目建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉用于生产供汽，项目使用的燃料为生物质颗粒燃料，无煤炭消耗，因此本项目的建设符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求。 3、与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》要求：加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻坚行动，统筹城市棚户区、城中村、城乡结合部、商户和农村地区散煤污染治理，到2022年，“两市两县两景区”等重点地区散煤用量大幅下降。各地持续推进散煤污染治理，到2025年，哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市、绥化市散煤用量分别减少50%，哈尔滨市主城区建成区基本实现散煤清零。加快淘汰地级城市建成区10-35蒸吨/小时燃煤锅炉，推进65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。实现20蒸吨/小时及以上锅炉稳定达标排放全覆盖。 制定实施噪声污染防治行动计划。开展环境功能区评估与调整。地级及以上城市在声环境功能区安装噪声自动监测系统。在制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。鼓励采用低噪声施工设备和工艺。依法将工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到国家要求。 本项目建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉用于生产供汽，项目使用的燃料为生物质颗粒燃料，无煤炭消耗；项目采取严格的噪声防治措施，根据声环境影响分析内容，本项目运营后厂界噪声排放能够满足标准要求。本项目选址位于产业园区内部，远离居民区，声环境评价范围内无居民区以及其他声环境保护目标，因此本项目建设不会对声环境质量和居民区造成较大不良影响 综上所述，本项目的建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的要求。 3、与《绥化市人民政府关于印发绥化市“十四五”生态环境保护规划的通知》（绥政发[2022]29号）的符合性分析 《绥化市人民政府关于印发绥化市“十四五”生态环境保护规划的通知》（绥政发[2022]29号）的总体目标为到2025年，全市生态环境持续改善。主要污染物排放总量持续减少，温室气体排放得到有效控制；深入打好蓝天保卫战，坚持科学治污、精准治污和依法治污，削减污染物排放量，持续改善我市环境空气质量；坚持污染减排与生态扩容两手发力，强化水资源、水生态、水环境“三水统筹”，不断实现人民对美丽河湖的向往，力争实现肇兰新河消除劣Ⅴ类目标，使我市水生态环境质量稳步提升；土壤和地下水环境质量总体保持稳定，局部稳中向好；农业面源污染得到初步管控；农村生态环境基础设施建设加快推进，农村生态环境明显改善；固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核与辐射安全监管持续加强，环境风险得到有效管控；生态环境治理体系与治理能力现代化取得重大进展，生态文明建设水平与全面建成小康社会相适应。其中涉及到本项目的主要要求如下： 2．持续提升环境空气质量。持续推进散煤污染治理“三重一改”工作。按照《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案（2020-2022年）》和《绥化市冬季燃煤污染治理三年（2020-2022）行动方案》要求，持续推进散煤污染治理“三重一改”工作，确保完成年度任务。按照省要求，制定“十四五”散煤污染治理方案，在2020年基础上削减散煤50%。 持续开展挥发性有机物综合治理。开展执法监测协同检查，针对执法检查发现的问题要求企业进行整改。 开展扬尘综合治理。督办各职能部门，落实扬尘管控职责，持续推进扬尘综合治理，减少扬尘污染。 积极有效应对重污染天气。密切关注空气质量变化形势，增加与气象部门会商研判频次，及时启动重污染天气预警，有效应对重污染天气。 强化噪声污染防治。制定实施噪声污染防治行动计划。开展环境功能区评估与调整。市本级在声环境功能区安装噪声自动监测系统。在制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上政府或者其有关主管部门证明，并公告附近居民。鼓励采用低噪声施工设备和工艺。依法将工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。到2025年，全面实现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到国家要求。 本项目建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉用于生产供汽，项目使用的燃料为生物质颗粒燃料，无煤炭消耗；项目采取严格的噪声防治措施，根据声环境影响分析内容，本项目运营后厂界噪声排放能够满足标准要求。本项目选址位于产业园区内部，远离居民区，声环境评价范围内无居民区以及其他声环境保护目标，因此本项目建设不会对声环境质量和居民区造成较大不良影响。 综上所述，本项目的建设符《绥化市人民政府关于印发绥化市“十四五”生态环境保护规划的通知》（绥政发[2022]29号）的要求。 4、与《绥化市环境空气质量达标规划》（绥政发[2023]5号）符合性分析 根据《绥化市环境空气质量达标规划》（绥政发[2023]5号）：（三）开展锅炉深度治理。持续推进燃煤电厂超低排放。2022年底前，全市电厂全部实现超低排放。深化燃煤锅炉深度治理，持续推进小锅炉淘汰工程，2020-2022年，淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉418台。实施非电燃煤锅炉提标改造工程，2022年10月1日前，全域燃煤锅炉完成升级改造，全面执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值，推进65吨以上非电燃煤锅炉超低排放改造。 开展生物质锅炉专项整治。建立并动态更新生物质锅炉清单，管理台账保留一年以上。生物质锅炉应采用专用锅炉，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，配套建设旋风+布袋等高效除尘设施和脱硝设施。 本项目建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉用于生产供汽，生物质锅炉应为专用锅炉，项目使用的燃料为生物质颗粒燃料，不掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，同时生物质锅炉配套除尘效率为99%的旋风除尘器+布袋除尘器高效除尘设施。因此本项目的建设符合《绥化市环境空气质量达标规划》（绥政发[2023]5号）相关要求。 5、项目与“三线一单”符合性分析 根据《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函[2022]2072号）、《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）、《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发[2021]10号）、《绥化市生态环境准入清单》（2023年版）中的要求，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“三线一单”符合性情况如下。 （1）生态保护红线 本项目位于黑龙江省绥化市庆安县哈伊路庆安镇政府东侧（原六粮库西侧），根据《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函[2022]2072号）、《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）以及《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发[2021]10号）、《桦树汁精深加工项目生态环境分区管控分析报告》（附件4），项目所在区域属于重点管控单元，见附图3绥化市环境管控单元图，根据《庆安县国土空间总体规划》（2020-2035）公示版，项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、野生动植物保护区及重要湿地分布，本项目选址不在特殊重要生态功能区域内，因此项目建设符合生态保护红线要求。项目与庆安县国土空间总体规划位置关系见附图4。 （2）环境质量底线 本项目所在区域环境空气功能为二类区，根据《绥化市环境质量年报（2023年度）》，项目所在区域PM2.5年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单要求，即为不达标区。 本项目运营期大气污染物主要为锅炉烟气，锅炉烟气经除尘效率为99%的旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过35m高排气筒DA001排放。针对区域环境空气质量不达标情况，绥化市人民政府已印发了根据《绥化市环境空气质量达标规划》（绥政发[2023]5号）等一系列政策制度并组织实施；采取强化燃煤污染治理、加强工业污染源防治、加强机动车环保管理、严防城乡面源污染等各项大气污染防治措施，以提高区域大气环境质量。 项目所在区域声环境功能为3类、4a类区，通过环境影响分析可知，本项目建成后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（北侧、西侧、东侧）厂界、4类（南侧厂界）标准要求。 因此本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目水源由厂区自打水井供给、电源由当地供电电网提供，用水水源及供电电源均可靠，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，均不会突破项目所在区域资源利用上线，本工程在选址和布局上采用环境影响最小的布局方案，减少对土地的占用，土地资源消耗符合要求。因此本项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）以及《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发[2021]10号）、《绥化市生态环境准入清单（2023版）》。本项目与绥化市庆安县生态环境准入清单符合性分析见表1-4。 表1-4绥化市庆安县生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; ZH23122420001. 环境管控单元名称; 黑龙江庆安经济开发区. 管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 1.食品企业项目仅允许布局在规范的范围内。建立总量控制措施，完善配套服务设施，严格控制污染企业进入。 2.引导使用先进科技，提高生产效率，减少原料的使用量。 3.执行（1）入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。（2）新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。（3）重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。（4）未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。（5）禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。（6）编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。（7）规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。（8）产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。（9）产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。 4.水环境工业污染重点管控区同时执行（1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。（2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。（3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。. 污染物排放管控; 1.城市建成区和工业园区内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量应等量置换。 2.升级改造环保设施，确保园区排水稳定达标，制定农副食品加工行业专项治理方案，严格控制化学需氧量、氮、磷等污染物的排放。 3.执行（1）应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 （3）新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。 （5）新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 （6）对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。 （7）加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。 （8）新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。 （9）各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs 化工生产设施 （不含副立设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。 4.水环境工业污染重点管控区同时执行（1)。 （2）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 （3）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。. 环境风险防控; 1.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。 2.执行（加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。 3.水环境工业污染重点管控区同时执行排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。. 资源开发效率要求; 1.加强工业节水管理，提升工业用水效率，打造生活配套服务设施完备园区。 2.执行（1）落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。 （2）全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。 3.高污染燃料禁燃区同时执行（1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。（2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。. 符合性分析; 本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造项目，为食品加工企业，位于健康食品产业园，符合规划环评结论及审查意见；本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃、煤化工产业项目，不属于炼油和新建乙烯、对甲苯、煤制烯烃项目；本项目为新建项目，项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量通过绥化市庆安县区域消减量进行置换获得，运营期废水主要为生活污水及生产废水，废水中各污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及庆安县污水处理厂进水指标。项目不属于污染风险较大的化工项目，因此，本项目的建设符合绥化市庆安县生态环境准入清单的相关要求。. 本项目选址位于黑龙江省绥化市庆安县哈伊路庆安镇政府东侧（原六粮库西侧），本项目选址占地性质为工业用地，并采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）以及《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发[2021]10号）中要求。 5、选址合理性分析 本项目位于黑龙江省绥化市庆安县哈伊路庆安镇政府东侧（原六粮库西侧），且位于庆安县产业园区内健康食品产业园。项目厂区北侧为空地；东侧为粮库；南侧为哈伊公路；西侧为庆安镇政府。项目用地性质属于工业用地，项目选址地势较平坦，交通便利。 本项目东侧为粮库，根据《粮油仓储管理办法》附件1关于污染源、危险源安全距离的规定，粮油仓储单位的固定经营场地至污染源、危险源的距离应 当满足以下要求：1、距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不小于1000米；2、距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小 于500米；2、距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于100米。本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，不属于有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不属于屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，也不属于砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源。 根据《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.1.1冷库库址的选择应符合下列规定：（1）应符合当地总体规划的要求，并应经当地规划部门批准；（2）使用氨制冷系统的冷库库址宜选择在相邻集中居住区全年最大频率风向的下风向；（3）库址周围应有良好的卫生条件，并应避开和远离有害气体、烟雾、粉尘及其他有污染源的地段；（4）应结合物流流向和近远期发展等因素，选择在交通运输方便的区域；（5）宜具备可靠的水源和电源以及排水条件；（6）应避开洪水和泥石流易发地段以及其他地址条件不良地段；（7）冷库库址还应综合考虑各类冷库的特殊要求。（8）使用氨制冷系统的房间、安装在室外的氨制冷设备和管道与厂区外民用建筑的最小间距不应小于150m，当氨制冷系统符合本标准第6.7.17条的规定时，与厂区外民用建筑的最小间距不应小于60m。本项目冷库采用R134a制冷剂，符合国家的有关规定；项目区南侧为哈伊公路，交通方便，场地较宽阔，地形平坦，地貌单一，场地无断裂、滑移等影响工程稳定性的不良地质作用，周边卫生条件良好，无有害气体、粉尘、污浊水及其他污染源，生产用水由厂区井水提供，电源来自于市政供电；距离厂区边界距离最近民用建筑为厂址西北侧胡家屯居民，距离约430m，本项目不使用氨制冷系统，因此，本项目冷库库址满足《冷库设计标准》（GB50072-2021）的选址要求。 本项目废水经市政污水管网排入庆安县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放至格木克河；本项目运营期锅炉烟气经除尘效率为99%的旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过35m高排气筒DA001排放，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉中大气污染物排放限值中燃煤锅炉标准要求。本项目对大气污染物排放采取相应措施，可使污染物得到有效控制，因此对环境空气影响较小。运营期项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（北侧、西侧、东侧厂界）、4类（南侧厂界）标准要求，对周围声环境质量影响较小；生活垃圾等固体废物通过严格按规范定点存放，定期清运，项目固废不会对项目区周边环境造成明显影响。 本项目建设单位严格落实本环评提出的污染防治措施后可实现废水、废气、噪声的达标排放，固废的合理处置，不会对周边环境产生较大影响。综上所述，从环境保护角度而言，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：桦树汁精深加工项目 建设地点：黑龙江绥化市庆安县哈伊路庆安镇政府东侧（原六粮库西侧） 建设单位：黑龙江省乐生源生物科技有限公司 占地面积：12802.95m2 建筑面积：2849.17m2 性质：新建 投资规模：4000万元 职工人数：职工90人 工作制度：年工作天数为200d，3班制，每班8h 本项目主要建设内容为建设生产车间、供水房、门卫及锅炉房，项目投产后年加工5000t桦树汁原汁，可年产浓缩桦树汁3500t及1500t桦树汁饮用水。本工程项目组成主要包括主体工程、储运工程、公用工程及环保工程，建设项目组成情况见下表2-1。 表2-1项目组成一览表 工程 类别; 项目名称; 建设规模及内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 建设生产车间1座，1层，高5.5m，建筑面积2447.77m2，生产车间内设置内设灭菌间、制水间、灌装间、洗瓶间、化验室、冷库等。建设1条桦树汁生产线，年加工5000t桦树汁原汁，可年产浓缩桦树汁3500t及1500t桦树汁饮用水。; 租用现有厂房. 储运工程; 冷库; 位于生产车间内，主要存放原料、产品等。冷库采用制冷剂为R134a，为环保制冷剂，本项目制冷剂为钢瓶包装，储存在阴凉、干燥、通风的仓库内，年储0.5t制冷剂，冷库控制温度约-4~4℃; 租用现有厂房. 化验室; 位于生产车间内，主要进行桦树汁产品的微生物检测，采用的检测方法为固体培养基法。; 租用现有厂房. 纯水制备工序; 位于生产车间内，设置一条纯水制备工序，采用钠离子交换树脂法，制备效率为80%。; 新建. 封闭式灰渣储存间; 本项目燃料定期密封运输至厂内锅炉房暂存。项目不单独设置灰渣仓，暂存于锅炉房内，锅炉房内设置封闭式灰渣储存间，灰渣定期外售综合利用。; 租用现有厂房. 辅助工程; 锅炉; 建设锅炉房1座，1层，高6.5m，建筑面积为180m2，为单层结构，砖混结构，混凝土地面。锅炉房内设1台4t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉燃料主要采用生物质颗粒燃料，年用量为3403吨，锅炉烟气经除尘效率为99%的旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过35m高排气筒排放。; 租用现有厂房. 供水房; 建设供水房1座，1层，高5.5m，建筑面积201.4m2，设置1口地下水井供水，井深50m，供水量为20t/h; 利用现有. 门卫; 建设门卫1座，1层，高4.0m，建筑面积为20m2。; 利用现有. 公用 工程; 供水; 由地下水井供给，用水主要为锅炉用水、生活用水、洗瓶用水等，用水量为24919.4t/a。; /. 排水; 本项目废水主要为生活污水和生产废水经市政污水管网排入庆安县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放至格木克河。; 依托. 供暖; 本项目年工作天数200d，每年4月~10月，冬季不生产，无需供暖。; /. 供电; 项目用电由当地市政电网提供，能够满足本项目用电。; 依托. 供气; 新建一台4t/h生物质蒸汽锅炉，年消耗生物质颗粒燃料3403t/a。; 新建. 环保 工程; 废气防治措施; 锅炉烟气经除尘效率为99%的旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过35m高排气筒DA001排放，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉中大气污染物排放限值中燃煤锅炉标准要求。; 新建. 废水防治措施; 本项目生活污水和生产废水经市政污水管网排入庆安县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放至格木克河。; 依托. 噪声防治措施; 选用低噪声设备，安装基础减振措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准要求。; 新建. 固体废物防治措施; 锅炉灰渣、布袋除尘器收尘、废包装物集中收集后外售综合利用；滤渣、不合格产品作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养；废布袋由厂家回收处理；废离子交换树脂由厂家回收；生活垃圾交由环卫部门清运。; /. 依托工程; 庆安县污水处理厂; 庆安县污水处理厂，位于庆安县庆安镇庆新路西恒洁米业南侧，于2022年9月27日取得排污许可证编号91231224MA1B134WXD001W，于2013年取得“关于庆安县庆安镇城市排水及污水治理工程环境保护验收意见的函”（黑环建审[2007]57号）；污水处理采用EBIS污水处理工艺，设计规模为40000m3/d。排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排入格木克河，最后汇入呼兰河。本项目属于庆安县污水处理厂的服务范围，庆安县污水处理厂设计进水水质：COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：45mg/L，本项目总排放口排放的废水中各污染物浓度为：COD：185mg/L、BOD5：90.3mg/L、SS：121mg/L、氨氮：33.41mg/L，能够满足庆安县污水处理厂进水水质要求；另外目前庆安县污水处理厂剩余处理量约为2.15万t/d，本项目排水量为42.84t/d，因此项目依托庆安县污水处理厂处理可行。; 依托. 2、主要原辅材料 本项目生产过程中主要原辅材料及能源消耗一览表2-2。 表2-2主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 性状; 用量; 最大储量; 包装规格; 来源. 1; 桦树汁原汁; 液态; 5000t/a; 20t; 罐装; 外购/汽运. 2; 水; 液态; 24919.4t/a; /; /; 厂区内水井. 3; 生物质颗粒; 固态; 3403t/a; 70t; 袋装; 外购/汽运. 4; 玻璃瓶; 固态; 1667万个/a; 80万个; 箱装; 外购/汽运. 5; R134a制冷剂; 液态; 0.5t/a; 即买即用、厂区不储存; 钢瓶; 外购. 表2-3主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; R134a制冷剂; R134a在常温常压下是一种无色、有轻微醚类气味的气体；R134a分子量为102.03，沸点为-26.1℃，临界温度为101.1℃，临界压力为4.05Mpa，液体比热（30℃）为1.51[KJ/(kg•°C)]，ODP=0，GWP=1200，ASHRAE安全级别为A1（无毒不可燃）；R134a一般情况下均压缩成液态存储于钢瓶中，其热力性能与R12相似。根据国家环保部发布的《关于严格控制新建使用含氟氯至生产设施的通知》（环办[2009]121号)，本项目使用的制冷剂R134a不属于该文件禁止新建的使用含氟氯经生产设施名单中行列。. 3、主要产品方案 本项目具体产品方案详见表2-4，本项目产品浓缩液主要用于食品、医药保健等行业，需满足中华人民共和国食品安全国家标准《食品工业用浓缩液（汁、浆）》（GB17325-2015）、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB2762-2017）、《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》（GB29921-2021）中相关质量要求，见表2-5，其他微生物限量见表2-6。 表2-5主要产品方案表 序号; 产品名称; 年产量; 规格. 1; 浓缩桦树汁; 3500t; 300mL. 2; 桦树汁饮用水; 1500t; 300mL. 表2-6产品质量要求表 序号; 性能指标; 要求. 1; 感观; 色泽：具有该产品应有的色泽；滋味、气味：无异味，无臭味；状态：无正常视力可见外来异物. 2; 青霉素限量; 50ug/kg. 3; 沙门氏菌; 0. 表2-7微生物限量 项目; 采样方案a及限量; 检验方法. n; c; m; M. 大肠菌群（CFU/mL）; 5; 2; 10; 100; GB4789.3平板计数法. 霉菌和酵母（CFU/mL）; 100; GB4789.15. a样品的采样及处理按GB4789.1和GB/T4789.21执行. 4、主要设备 本项目主要生产设备见表2-9。 表2-8本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 食品材质钢原料储存罐; 10吨; 台; 1. 2; 食品材材质钢原料储存罐; 5吨; 台; 1. 3; 列管加热器; HRQ-T5.0; 台; 1. 4; 高温杀菌设备; 6吨; 台; 1. 5; 纯水制备设备; 6吨; 台; 1. 6; 灌装机; RXGF24-24-8.1; 台; 1. 7; 喷淋杀菌设备; 2m×9m; 台; 1. 8; 吹干机械; 1.5m; 台; 1. 9; 灯检机; DJ-1; 台; 1. 10; 商标粘贴机; /; 台; 1. 11; 激光打标机; TC-30W; 台; 1. 12; 风淋室; JHCP570551; 1. 13; 制冷压缩机; 台; 1. 14; 生物质蒸汽锅炉; DZB04-125-SC11; 台; 1. 15; 旋风除尘器+布袋除尘器; /; 套; 1. 5、公用工程 （1）给水 ①水源 项目用水由厂区自打水井供给。 A生产用水 本项目用水主要为洗瓶用水、锅炉用水、纯水制备用水及生活用水。 a洗瓶用水 本项目加工产桦树汁5000t，采用购买的新瓶进行包装，不回收旧瓶，新瓶使用前采用纯水进行冲洗即可使用，项目消耗新瓶约1667万个/a（以每瓶300mL计），洗瓶用水按照100mL/个进行计算，则洗瓶用水量为1667m3/a、8.34m3/d。 b设备冲洗用水 根据建设单位提供材料，设备冲洗用水量按0.5m3/d计，则设备冲洗用水量为100m3/a，0.5m3/d，此部分用水全部来源于洗瓶废水。 c地面清洗用水 本项目生产车间占地面积为2447.77m2，地面清洗水量按1.5L/m2·d计，则地面清洗水量为734m3/a，3.67m3/d，此部分用水全部来源于洗瓶废水。 d锅炉补充水 本项目采用一台4t/h生物质蒸汽锅炉为生产提供蒸汽，锅炉日运行24小时，年运行200天，锅炉年运行时间4800h，锅炉满负荷运行时，锅炉提供蒸汽量为4t/h，则用水量为96t/d，19200t/a，另外根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目锅炉排污水为4.41t/d，882.41t/a，故本项目锅炉补充水量为100.41t/d，20082.41t/a。 e纯水制备用水 洗瓶用水和锅炉用水均为纯水，由软化水设备制备，采用钠离子交换树脂法，其制备效率为80%，则需要新鲜用水量为21749.41m3/a，135.94m3/d。 B生活用水 本项目职工人数为90人，工作天数为200天，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），生活用水按每人80L/d计，则本项目生活用水总量为16t/d，3200t/a。 （2）排水 ①生产废水 A洗瓶废水 洗瓶废水产生量约为用水量的80%，则洗瓶废水产生量为1334m3/a，6.67m3/d，其中3.67m3/d，734m3/a回用于车间地面清洗，0.5m3/d，100m3/a回用于设备冲洗，剩余2.5m3/d，500m3/a排入市政污水管网。 B设备冲洗废水 设备冲洗废水产生量约为用水量的80%，则设备冲洗废水产生量为80m3/a，0.4m3/d。 D地面清洗废水 地面清洗废水产生量约为用水量的80%，则地面清洗废水产生量为588m3/a，2.94m3/d。 D纯水制备废水 项目纯水制备设备纯水制备率为80%，新鲜水用量21749.41m3/a，135.94m3/d，则纯水制备废水产生量为27.19m3/d，4349.88m3/a。 E锅炉排污水 本项目锅炉排污水量参《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册”中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数-工业废水量和化学需氧量计算，工业废水产生系数为0.259吨/吨-原料（锅炉排污水），则本项目锅炉排污水量为4.41t/d，882.41t/a。 ②生活污水 本项目废水主要为生活污水。生活污水按用水量的80%计算，排放量为12.8t/d，2560t/a。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 图2-1项目水平衡图（单位：t/d） |
| --- | --- |

| 建设内容 | （3）供热 本项目冬季不生产，无需取暖。 （4）供电 项目用电由当地市政电网提供，能够满足本项目用电。 6、环保投资 本项目环保投资具体情况参见表2-10。 表2-10环保投资一览表 阶段; 污染因子; 项目及措施; 投资金额（万元）. 运 营 期; 废气; 旋风除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒; 4.0. 噪声治理; 选用低噪声设备，安装基础减振措施; 2.0. 固废治理; 锅炉灰渣、布袋除尘器收尘、废包装物集中收集后外售综合利用；滤渣、不合格产品作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养；废布袋由厂家回收处理；废离子交换树脂由厂家回收；生活垃圾交由环卫部门清运。; 1.5. 监测、运行维护费用; 环境保护措施和设施的运行维护费用、竣工验收。; 5.5. 合计; 13.0. 总投资; 4000. 环保投资比; 0.33%. 7、劳动定员与工作制 本项目工作人员90人，不设食堂及宿舍，年工作天数为200天，3班制，每班8h。 8、施工进度 本项目为新建项目，计划于2024年7月开始施工建设，预计2024年8月竣工。本项目租赁黑龙江省康润达食品开发有限责任公司闲置厂房建设，则施工期主要进行设备调试及环保设施安装，不进行土建施工。 9、总平面布置 （1）总平面布置原则 总平面布置根据场地内现状、当地自然条件和厂区外围现状，在满足生产工艺、运输和消防等各种要求的前提下，充分利用厂区的地形特点，进行合理布置各项建（构）筑物，满足生产工艺、运输、消防等各项要求。 （2）总平面布置方案 本项目位于黑龙江省绥化市庆安县哈伊路庆安镇政府东侧（原六粮库西侧）。生产车间位于厂区西侧，锅炉房位于生产车间北侧，供水房位于厂区东北角。 （3）总平面布置环境合理性分析 结合当地主导风向、厂址外环境特点，分析本工程总平面布置有如下特点：厂区车间布置便于原料产品的运输，厂内道路满足消防和运输的要求，不仅节约了厂区土地，还节约了成本。 综上所述，本项目总平面布置合理。项目厂区平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程及产排污环节 （1）工艺流程图 本项目工艺流程及产污节点图见图2-2。 图2-2工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程简述 ①原料输送 项目原料桦树汁汽车运输至厂区内，送冷库内存储罐内存储。 ②浓缩 项目采用真空低温浓缩技术，通过管式预热器、双效板式外循环蒸发器对原料桦树汁进行蒸发浓缩，将原料桦树汁浓缩为桦树汁浓缩液，蒸发液为桦树汁饮用水。 ③高温灭菌 项目采用超高温瞬杀灭菌，通过浓缩液管式杀菌机、浓缩回收液管式杀菌机在125℃高温下、3s内杀菌，以保护桦树汁活性成分不被破坏。 浓缩及高温灭菌工序主要产生锅炉废气（G1）、锅炉排污水（W1）及噪声（N）。燃生物质锅炉安装锅除尘效率为99%的旋风除尘器+布袋除尘器，锅炉废气通过35m高排气筒DA001排放。 ④过滤 浓缩液经管道送入过滤器内进行过滤，去除杂质。 ⑤灌装 项目通过全自动CIP系统，经单头浓缩液无菌灌机、无菌双头灌装机分别将过滤后的桦树汁浓缩液、桦树汁饮用水灌装入干净的玻璃瓶内，封盖后密封，无菌冷灌装作用为减少活性物质热损伤。 ⑥检测 项目产品在出场之前及产品生产过程中，抽样检测微生物指标。 工艺污染源排放情况见表2-8。 表2-8本项目运营期主要产污节点一览表 污染类别; 主要污染源; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 锅炉房; 供汽; SO2、NOx、颗粒物. 废水; 职工生活; 生活、办公; COD、BOD5、SS、NH3-N. 锅炉房; 供汽. 生产车间; 纯水制备. 洗瓶. 设备清洗. 地面清洗. 噪声; 生产车间; 生产设备; 机械噪声. 固体废物; 办公生活; 职工生活; 生活垃圾. 生产车间; 过滤; 滤渣. 生产车间; 检测; 不合格产品. 化验室废物. 生产车间; 灌装; 废包装物. 生产车间; 纯水制备; 废离子交换树脂. 锅炉房; 供汽; 锅炉灰渣. 布袋除尘器收尘. 废布袋. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目新建项目，位于黑龙江绥化市庆安县哈伊路庆安镇政府东侧（原六粮库西侧）。租赁黑龙江康润达食品开发有限责任公司闲置厂房建设，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《绥化市环境质量年报（2023年度）》可知，2023年绥化市空气质量级别劣于二级，空气质量综合指数为3.42，同比升高4.9%，PM10年均浓度为52μg/m3，SO2年均浓度为7μg/m3，NO2年均浓度为19μg/m3，PM2.5年均浓度为37μg/m3，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为123μg/m3。有效监测天数为365天，达标天数为302天，达标率为82.7%，同比下降4.4个百分点。重度及以上污染天数共12天，同比增加3天，重污染天数比例为3.3%，同比升高0.8个百分点。项目所在区域基本污染物环境质量现状情况见下表。 表3-1绥化市2023年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准ug/m3; 现状浓度ug/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 37; 105.71; 5.71; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 52; 74.29; 0; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.67; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 19; 47.50; 0; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4mg/m3; 1.0; 25.0; 0; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 123; 76.88; 0; 达标. 根据《绥化市环境质量年报（2023年度）》结果，PM10、SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度超标，因此，本项目所在区域处于环境质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目涉及地表水体为呼兰河，根据《绥化市环境质量年报（2023年度）》可知，呼兰河绥望桥、榆林镇鞍山屯监测断面水体规划类别为III类水体，现状水体类别为III类，水体质量满足《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，根据项目特点及周边环境状况，确定大气环境保护目标，详见表3-2。 表3-2本项目环境空气保护目标情况一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 相对厂址方位; 与本项目厂界距离/m; 保护内容; 环境功能区. 东经; 北纬. 大气环境; 胡家屯; 127°27'46.4444"; 46°51'32.9193"; 农村地区中人群较集中区; WN; 430; 人群; 二类区. 2、声环境保护目标 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水原和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。与项目区域最近水井为胡家屯居民水井，属联村、连片分散式引用水井，未设置地下水水源地保护区，该区域水井为一户一井，水源为潜水。 4、生态环境保护目标 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 运营期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。 表3-3《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 限值; 单位; 污染物排放监控位置; 标准名称. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; mg/m3; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; 300; mg/m3. 氮氧化物; 300; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; 林格曼黑度，级; 烟囱排放口. 2、废水 本项目运营期生产废水经市政管网排入庆安县污水处理厂，经污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A要求后排入格木克河。则本项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及庆安县污水处理厂进水水质标准。 表3-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 序号; 项目; 单位; 标准值; 标准来源. 1; pH值; 无量纲; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; 悬浮物; mg/L; 400. 3; BOD5; mg/L; 300. 4; COD; mg/L; 500. 5; 氨氮; mg/L; -. 表3-5庆安县污水处理厂进水水质 序号; 项目; 单位; 进水指标. 1; COD; mg/L; 400. 2; NH3-N; mg/L; 45. 3; BOD5; mg/L; 200. 4; SS; mg/L; 300. 3、噪声 本项目位于黑龙江绥化市庆安县哈伊路庆安镇政府东侧（原六粮库西侧），根据《庆安县产业园总体规划环境影响报告书》（2015年4月13日由绥化市环境保护局通过审查，批准文号为：绥环函[2015]100号）对入区企业厂界噪声进行控制要求：入区企业高噪声设备必须作减振降噪处理，厂房进行隔声降噪处理，确保企业厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，庆安县人民政府于2021年9月6日发布《庆安县城市声环境功能区划分方案》，根据该方案项目所在区域为3类声功能区，因此本项目所在区域按3类声功能区标准执行，运营期北侧、西侧、东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，临近哈伊公路一侧（南侧）执行4类标准限值要求。标准值见表3-6。 表3-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 执行地点; 标准限值; 噪声控制标准. 昼间; 夜间. 北侧、西侧、东侧厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 南侧厂界; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准. 3、固体废物 一般固废的暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本工程总量控制指标见表3-7。 表3-7本项目总量控制指标表 单位:t/a 项目; 污染物名称; 预测排放量; 核定排放量. 废气; 颗粒物; 0.74t/a; 1.26t/a. 二氧化硫; 0.30t/a; 6.06t/a. 氮氧化物; 3.47t/a; 7.58t/a. 废水; COD; 1.66t/a; 3.58t/a. 氨氮; 0.30t/a; 0.40t/a. 本项目为新建项目，项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量通过绥化市庆安县区域消减量进行置换获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 1、施工期环境保护措施 本项目施工期主要进行设备调试及环保设施安装。因此本项目不对施工期进行分析。本项目主要影响来源于运营期。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 2、运营期大气环境影响和保护措施 （1）废气污染源强 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表4-1。 |

表4-1正常工况下有组织废气污染物产生及排放情况 产污 环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算 方法; 废气产生量/m3/h; 产生 浓度/mg/m3; 产生速率/kg/h; 产生量/t/a; 治理 工艺; 处理效率/%; 核算 方法; 废气排放量/m3/h; 产生 浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a. 锅炉供汽; 35m排气筒DA001; 颗粒物; 物料衡算法; 5260.47; 2851; 15; 74; 有组织; 旋风除尘器+布袋除尘器; 99; 物料衡算法; 5260.47; 28.51; 0.15; 0.74; 4800. SO2; 11.41; 0.06; 0.30; /; /; 11.41; 0.06; 0.30. NOX; 136.87; 0.72; 3.47; /; /; 136.87; 0.72; 3.47.

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）主要污染物及源强计算 本项目运营期废气主要为锅炉烟气。本项目新建一台4t/h生物质蒸汽锅炉用于提供生产所需蒸汽，锅炉以生物质颗粒为燃料。锅炉日运行24小时，年运行200天，锅炉年运行时间4800h，锅炉满负荷运行时，锅炉提供蒸汽量为4t/h。 ①生物质颗粒燃料用量分析 根据附件8生物质颗粒燃料成分检验报告，生物质成型燃料收到基低位发热量为16.65MJ/kg，3983kcal/kg，锅炉热效率为85%，1t/h锅炉满负荷运行一小时产生热量为60万kcal/h，本项目新建1台4t/h的生物质蒸汽锅炉，生物质蒸汽锅炉每小时消耗燃料量=60万大卡×吨位/燃料热值/锅炉燃烧效率，则1台4t/h生物质蒸汽锅炉1小时需要燃料量为（600000×4/3983/85%）kg/h=708.90kg/h，运行时间为4800h/a，经计算，本项目生物质成型燃料用量约为3403t/a。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）4.4.2.1新（改、扩）建工程污染源，正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算，非正常工况时，废气有组织源强采用类比法核算。本项目为新建项目，本次采取物料衡算法计算本项目锅炉颗粒物、二氧化硫排放源强，采用产污系数法计算锅炉烟气中氮氧化物排放源强。 ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中推荐的方法，本项目然气燃料成分分析报告中不含有元素分析，因此采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式估算法计算烟气量。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5，Vgy=0.393Qnet+0.876，式中Vgy，基准烟气量（Nm3/m3）；Qnet，燃料低位发热量（16.65MJ/m3），经计算本项目基准烟气量为7.42Nm3/m3。 本项目则生物质成型颗粒燃料消耗量为3403t/a，则本项目标准状态下干烟气量为3403×1000×7.42=25250260Nm3/a，5260.47m3/h。 ②颗粒物 颗粒物排放量按下式计算： 式中： EA—核算时段内烟尘（烟囱）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，取值3403t； Aar—收到基灰分质量分数，%，取值4.08%； dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，取值45%； C—综合除尘效率，%，取值99%； Cfh—飞灰中的可燃物含量，%，根据《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009），本次评价取15%。 经计算，本项目锅炉烟气中颗粒物排放量为0.74t/a，排放速率0.15kg/h，排放浓度28.51mg/m3。 ③二氧化硫 二氧化硫排放量按下式计算： 式中： ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，取值3403t； Sar—收到基硫的质量分数，%，取值0.012%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取值7%； ηs—脱硫效率，%，取值0%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成而二氧化硫的份额，量纲一的量，取值0.4。 经计算，本项目锅炉烟气中二氧化硫排放量为0.30t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为11.41mg/m3。 ④氮氧化物 氮氧化物排放量按下式计算： 式中： Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t或万m3，取值3403t； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，可知烟气无低氮燃烧器处理的氮氧化物排污系数为1.02千克/吨－燃料，本项目取值1.02kg/t原料。 η—污染物的脱除效率，%，取值0。 经计算本项目锅炉烟气氮氧化物排放量为3.47t/a，0.72kg/h，排放浓度为136.87mg/m3。 综上所述，本项目锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过35m高排气筒DA001排放。锅炉烟气中颗粒物排放量为0.74t/a，排放浓度为28.51mg/m3；SO2排放量为0.30t/a，排放浓度为11.41mg/m3；NOX排放量为3.47t/a，排放浓度136.87mg/m3。 （3）大气污染防治措施可行性分析 锅炉烟气通过35m高排气筒高空排放，锅炉房周边最高建筑高度约6.5m，烟囱高于周围200m范围内建筑3m以上，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉房烟囱设置要求。本项目锅炉为生物质锅炉，锅炉除尘措施为旋风除尘器+布袋除尘器组合技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行性技术。因此本项目生物质蒸汽锅炉烟气处置措施属于可行技术。 （4）非正常工况污染物排放情况 非正常工况指除尘器设备故障造成停运或者除尘器滤袋破损后造成的除尘效率降低的情况，本项目选用旋风除尘器+布袋除尘器除尘，因此本项目非正常工况考虑布袋破损情况下的烟气非正常排放。 袋式除尘器并联布置，滤袋破损期间烟尘排放增加量计算： △MA=ρd×S×ν 式中： ΔMA——滤袋破损后增加的烟尘排放量，g/s； ρd——原烟气含尘浓度，g/m3； S——滤袋破口面积，m2，破裂口直径0.1m，破口面积0.0079m2； v——滤袋破洞处烟气流速，m/s，一般为20~30m/s，本次取20m/s。 本项目原烟气含尘浓度为2.848g/m3，烟气流速为20m/s，则滤袋破损后烟尘排放增加量为0.45g/s（1.62kg/h），除尘器正常运行情况下颗粒物排放量为0.15kg/h，非正常工况下滤袋破损后烟尘排放量为0.15+1.62=1.77kg/h，颗粒物产生速率为15kg/h，因此非正常工况下除尘器除尘效率为88.2%，则本项目非正常情况下废气污染物的排放情况见表4-2。 表4-2非正常工况废气排放源强一览表 非正常排放源; 污染物; 非正常状况排放原因; 排放量/kg/h; 排放 浓度/mg/m3; 是否达标; 单次持续时间; 年发生频次; 应对 措施. 35m排气筒DA001; 颗粒物; 滤袋破损 去除效率为88.2%; 1.77; 336.06; 否; ≤1h; ≤1次; 加强日常检修. （5）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中自行监测的要求，制定本项目运营期废气自行监测计划。本项目废气污染物监测方案见表4-3所示。 表4-3运行期废气监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 35m烟囱DA001; 颗粒物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/月. 氮氧化物; 1次/月. 2、运营期水环境影响分析和保护措施 （1）水环境污染源项分析 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水、锅炉排污水、洗瓶废水、纯水制备废水等。 ①生产废水 A洗瓶废水 洗瓶废水产生量约为用水量的80%，则洗瓶废水产生量为1334m3/a，6.67m3/d，其中3.67m3/d，734m3/a回用于车间地面清洗，0.5m3/d，100m3/a回用于设备冲洗，剩余2.5m3/d，500m3/a排入市政污水管网。 B设备冲洗废水 设备冲洗废水产生量约为用水量的80%，则设备冲洗废水产生量为80m3/a，0.4m3/d。 D地面清洗废水 地面清洗废水产生量约为用水量的80%，则地面清洗废水产生量为588m3/a，2.94m3/d。 D纯水制备废水 项目纯水制备设备纯水制备率为80%，新鲜水用量21749.41m3/a，135.94m3/d，则纯水制备废水产生量为27.19m3/d，4349.88m3/a。 E锅炉排污水 本项目锅炉排污水量参《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册”中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数-工业废水量和化学需氧量计算，工业废水产生系数为0.259吨/吨-原料（锅炉排污水），则本项目锅炉排污水量为4.41t/d，882.41t/a。 ②生活污水 本项目运营期废水主要为生活污水。生活污水按用水量的80%计算，排放量为12.8t/d，2560t/a。 则本项目废水产生量共计为42.84t/d，8960.29t/a，废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮，本项目废水中污染物源强类比《内蒙古大兴安岭林区桦树汁高新产品开发项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年6月），该项目年产桦树汁产品1000吨，主要原料为桦树汁原汁，生产工艺为原料→除杂→浓缩→高温灭菌→罐装→化验，本项目与此项目生产工艺、主要原料相同，该项目产生的废水主要为生活污水、灌装瓶冲洗废水、设备冲洗废水、原水净化系统反冲洗废水等，与本项目产生的废水种类相似，因此具有可类比性，根据《内蒙古大兴安岭林区桦树汁高新产品开发项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年6月）中对废水监测数据，废水各污染物最大浓度为：COD185mg/L、BOD590.3mg/L、SS121mg/L、氨氮33.4mg/L。因此本项目生产废水中各污染物源强为COD185mg/L、BOD590.3mg/L、SS121mg/L、氨氮33.4mg/L。 本项目运营期废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-4。 表4-4废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生废水/t/a; 产生浓度/mg/L; 产生量/t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水/t/a; 排放浓度/mg/L; 排放量/t/a. 生活污水、生产废水; COD; 类比法; 8960.29; 185; 1.66; 市政污水管网; /; 类比法; 8960.29; 185; 1.66; 4800. NH3-N; 33.4; 0.30; 33.4; 0.30. BOD5; 90.3; 0.81; 90.3; 0.81. SS; 121; 1.08; 121; 1.08. （2）污染防治措施可行性分析 项目运营期废水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中其他排污单位最高允许排放浓度三级标准庆安县污水处理厂进水指标要求后经市政污水管网排入庆安县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放至格木克河。 表4-5废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、生产废水; COD 氨氮SS BOD5; 庆安县污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定; /; /; /; DW001; 是; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 表4-6废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/万t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/mg/L. 1; DW001; 127°28'06.69"; 46°51'15.17"; 0.649258; 城市污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; /; 庆安县污水处理厂; COD; 50. 氨氮; 5（8）. SS; 10. BOD5; 10. 表4-7废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD BOD5 SS NH3-N; 庆安县污水处理厂进水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 400 200 300 45. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表4-8废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 185; 0.0083; 1.66. 氨氮; 33.4; 0.0015; 0.30. BOD5; 90.3; 0.00405; 0.81. SS; 121; 0.0054; 1.08. 全厂排放口合计; COD; 1.66. 氨氮; 0.30. BOD5; 0.81. SS; 1.08. （3）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），并结合本项目的实际排污状况制定废水监测计划。本项目废废水监测计划见表4-9所示。 表4-9运行期废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. DW001企业废水总排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、总氮b、总磷、色度、五日生化需氧量、悬浮物; 1次/半年. （4）依托可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的内容，其评价范围应符合：应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目污水水质类型简单，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性进行分析。 庆安县污水处理厂位于庆安县庆安镇庆新路西恒洁米业南侧，于2022年9月27日取得排污许可证编号91231224MA1B134WXD001W，于2013年取得“关于庆安县庆安镇城市排水及污水治理工程环境保护验收意见的函”（黑环建审[2007]57号）；污水处理采用EBIS污水处理工艺，设计规模为40000m3/d。排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排入格木克河，最后汇入呼兰河。庆安县污水处理厂设计进水水质：COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：45mg/L，本项目总排放口排放的废水中各污染物浓度为：COD：185mg/L、BOD5：90.3mg/L、SS：121mg/L、氨氮：33.4mg/L，能够满足庆安县污水处理厂进水水质要求；另外目前庆安县污水处理厂剩余处理量约为2.15万t/d，本项目排水量为42.84t/d，因此，本项目依托庆安县污水处理厂处理可行。 3、运营期声环境保护措施 （1）噪声影响分析 营运期正常运行的噪声源主要来机械设备产生的噪声。设备噪声在75～85dB（A）左右。本项目主要设备噪声见表4-10。 表4-10噪声源强一览表 单位：dB（A） 工序; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 灌装; 生产车间; 灌装机; 75; 采取低噪声设备，建筑物隔声、基础减振; -126.42; -56.12; 1; 152.46; 47.33; 昼间; 20; 27.33; 1. 夜间; 20; 27.33; 1. 灭菌; 高温杀菌设备; 75; -40.74; -54.89; 1; 238.11; 47.33; 昼间; 20; 27.33; 1. 夜间; 20; 27.33; 1. 检测; 灯检机; 75; 38.17; -56.74; 1; 87.90; 47.35; 昼间; 20; 27.35; 1. 夜间; 20; 27.35; 1. 制冷; 冷库; 制冷压缩机; 80; -199.17; 249.64; 1; 79.10; 58.21; 昼间; 20; 38.21; 1. 夜间; 20; 38.21; 1. 废气治理; 锅炉房; 风机; 85; -74.02; -4.95; 1; 204.01; 52.33; 昼间; 20; 32.33; 1. 夜间; 20; 32.33; 1. 供热供汽; 锅炉; 75; -255.26; -17.28; 1; 23.00; 47.69; 昼间; 20; 21.69; 1. 夜间; 20; 21.69; 1. （2）厂界噪声标达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）预测设备噪声到厂界的排放值，并判断是否达标。 ①噪声预测计算模型 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出。 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级。 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp2ij—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 噪声叠加计算按下式计算 式中：L—噪声叠加后噪声值dB(A)； Li—第i个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： 式中：L—噪声叠加后噪声值dB(A)； Lp—单个噪声值，dB(A)； N—相同噪声值的个数。 预测结果见表4-11。 表4-11厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 达标情况. 昼间; 夜间. 东侧厂界; 41.34; 41.34; 达标. 南侧厂界; 30.12; 30.12; 达标. 西侧厂界; 44.26; 44.26; 达标. 北侧厂界; 44.05; 44.05; 达标. 图4-2等值声线图 根据表4-11在采取所提防治措施情况下，项目北侧、西侧、东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。 （3）噪声污染防治措施 本项目运营期采取如下降噪措施： ①在厂区总体布置中应注意防噪间距，以减少噪声的污染； ②设备选型上尽量选择低噪声设备； ③定期对设备进行检查、维修，保持设备最佳运行状态，减少噪声产生量； ④风机设置软连接减振措施； ⑤加强对作业人员的个人防护和保护，如采用隔声耳罩等； ⑥在厂界四周种植长绿乔木构成隔声绿化带，并做好厂内绿化。 项目运营期采取选用低噪声设备，设备均安置于设备间内，建筑采取隔声、降噪措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器；合理布局，加强绿化等措施，可以确保项目北侧、西侧、东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。因此，通过落实以上噪声治理措施，项目噪声对周围声环境影响不大。 （3）监测计划 本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等制定噪声监测计划。 表4-12运行期噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/季度. 若建设单位不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。 4、运营期固体废物防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要为废包装物、废包装物、不合格产品、锅炉灰渣、布袋除尘器收尘和生活垃圾等。 （1）滤渣 项目过滤过程中会产生滤渣，主要成分为桦树茎秆等，产生的滤渣量为0.8t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，滤渣的废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为：900-099-S59，作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养。 （2）不合格产品 项目质检后，会有少量的不合格产品，产生量为0.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，不合格产品的废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为：900-099-S59，作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养。 （3）废包装物 本项目外购玻璃瓶采用箱装运输至厂区内，罐装工序会有废包装物产生，主要成分为纸类，产生量0.1t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废包装物的废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为：900-005-S17，收集后外售综合利用。 （4）锅炉灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目生物质蒸汽锅炉炉渣污染物采取物料衡算法计算。 式中：Ehs—核算时段内灰渣产生量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，3403t； Aar—收到基灰分的质量分数，%，Aar=Aad（100-Mar）/100，本项目Aar取值4.08； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取值7%； Qnet，ar—收到基低位发热量，KJ/kg，根据附件8，取16650KJ/kg。 则生物质热风炉的灰渣产生量为140.18t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，锅炉灰渣的废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为：900-099-S17，锅炉房内设置封闭式灰渣储存间，暂存后定期外售综合利用。 （5）布袋除尘器收尘 本项目锅炉器收尘为27.72t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，布袋除尘器收尘的废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为：900-099-S17，锅炉房内设置封闭式灰渣储存间，暂存后定期外售综合利用。 （6）废布袋 本项目更换下来的废布袋产生量为0.1t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废布袋的废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为：900-099-S59，废布袋集中收集，定期交由厂家回收处置。 （7）废离子交换树脂 废离子交换树脂产生量约为0.05t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废布袋的废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为：900-008-S59，废离子交换树脂定期交由厂家回收处置。 （8）化验室废物 本项目采用固体培养基法对桦树汁产品的微生物含量进行检测，固定培养基的配方为牛肉膏、蛋白胨、氯化钠，检测结束后会有化验室废物产生，产生量约为0.2t/a，据《固体废物分类与代码目录》，根据《固体废物分类与代码目录》，化验室废物的废物种类为SW92实验室固体废物，废物代码为：900-001-S92，交由环卫部门统一清运处理。 （9）生活垃圾 运营期劳动定员为90人，生活垃圾产生量约为每人0.5kg/d，生活垃圾产生量为45kg/d，9t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾的废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为：900-099-S64。生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。 表4-13本项目固废汇总表 固废 名称; 产生装置或工艺单元; 废物类别; 类别代码; 产生情况; 处理措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量/t/a. 滤渣; 过滤; W59其他工业固体废物; 900-099-S59; 类比法; 0.8; 作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养; 0.8; 作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养. 不合格产品; 检测; W59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.5; 0.5. 废包装物; 罐装; SW17可再生类废物; 900-005-S17; 0.1; 外售综合利用; 0.1; 外售综合利用. 锅炉灰渣; 锅炉; SW17可再生类废物; 900-099-S17; 140.18; 140.18. 布袋除尘器收尘; 锅炉; SW17可再生类废物; 900-099-S17; 27.72; 27.72. 废布袋; 锅炉; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.1; 厂家回收; 0.1; 厂家回收. 废离子交换树脂; 纯水制备; SW59其他工业固体废物; 900-008-S59; 0.05; 0.05. 化验室废物; 成品检测; SW92实验室固体废物; 900-001-S92; 0.2; 市政部门统一清运处理; 0.2; 市政环卫部门统一处置. 生活垃圾; 职工生活办公; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 9.0; 市政部门统一清运处理; 9.0; 市政环卫部门统一处置. 5、地下水、土壤 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，运营期无地下水、土壤跟踪监测要求。 6、生态 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。 7、环境风险 （1）危险物质和风险源分析 本项目在生产、使用、储存过程中不涉及“《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质的临界量”中的危险物质，仅在原辅材料存储及锅炉运行涉及燃料及原料火灾风险。 （2）影响途径分析 生产过程中环境风险主要来自燃料、原辅材料储存不当遇到的火灾风险、废气污染防治措施失效引起的环境事故风险。 （3）风险防范措施 ①控制与消除火源 厂区内车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修等采用不发火工具，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装避雷装置。 ②安全措施 严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。在禁火、防爆区域安装可燃气体探测仪，并经产检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 ③消防及火灾报警系统措施 消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。 ④风险应急措施 厂区根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量。 发生可能对周围环境造成危害的事故时，应立即向当地政府及环保主管部门报告，以便得到及时指导和采取有效的防治措施，使事故危害降到最小，制定完善的应急预案体系，强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。建设单位在遵照本报告中提出的各项风险预防措施实施到位的情况下，本项目发生事故时对周围居民的影响轻微。同时本项目四周均建有实体围墙，在火灾事故发生的情况下对周围环境具有保护作用。本次评价认为，项目风险水平较低。 8、环境影响评价与排污许可制度衔接 根据《排污许可管理办法》（中华人民共和国生态环境部令，第32号，2024年7月1日实施），第三条：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。依法需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者，应当在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记。第十四条：排污单位应当在实际排污行为发生之前，向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十、酒、饮料和精制茶制造业15”中“22饮料制造152”中本项目无发酵工艺，因此需要进行排污许可证登记管理。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/有组织废气 | 颗粒物 SO2 NOX 林格曼黑度 | 经除尘效率为99%的旋风除尘器+布袋除尘器处理后经35m排气筒排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值要求。 |
| 地表水 环境 | 生产废水、生活污水 | COD 氨氮 BOD5 SS | 经市政管网排入庆安县污水处理厂处理达标后，排入格木克河。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及庆安县污水处理厂进水指标。 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、隔声减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准要求。 |
| 固体废物 | 锅炉灰渣、布袋除尘器收尘、废包装物集中收集后外售综合利用；废布袋由厂家回收处理；滤渣、不合格产品作为饲料送至当地养殖场牲畜喂养；废离子交换树脂由厂家回收；化验室废物、生活垃圾交由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求进行总图布置；按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的相关要求防雷要求进行防雷设施的设计和安装；对存在火灾风险的管道、设备设施等做好防静电接地。 ②加强技术培训，提高安全意识，科普安全知识，定期对员工进行安全教育，张贴安全警示标识，配置消防器材。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 工作区内需指定专门的人员，在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“以防为主，防治结合”的认识。另外，应加强对设备运行状况的检查，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。按照相关要求，对排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，以便进行自主验收和规范化管理。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目在运营期产生废水、废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理，项目的环境影响可被周围环境所接受。因此，该项目建设从环境保护角度分析是可行的。

# 附表

## 附表1建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.74t/a | / | 0.74t/a | 0.74t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.30t/a | / | 0.30t/a | 0.30t/a |
|  | NOX | / | / | / | 3.47t/a | / | 3.47t/a | 3.47t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.66t/a | / | 1.66t/a | 1.66t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.30t/a | / | 0.30t/a | 0.30t/a |
| 一般工业 固体废物 | 滤渣 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.66t/a | 0.66t/a |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 锅炉灰渣 | / | / | / | 140.18t/a | / | 140.18t/a | 140.18t/a |
|  | 布袋除尘器收尘 | / | / | / | 27.72t/a | / | 27.72t/a | 27.72t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 化验室废物 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图

## 附图1地理位置图

## 附图2庆安县产业园区总体规划产业功能区结构规划图

项目位置

## 附图3绥化市环境管控单元图

## 附图4与庆安县国土空间总体规划位置关系图

本项目位置

## 附图5平面布置图

## 附图6环境保护目标分布图

## 附图7庆安县庆安镇声环境功能区划图

本项目位置

# 附件

## 附件1营业执照

## 附件2庆安县产业园区总体规划批复

## 附件3规划环评审查意见

## 附件4桦树汁精深加工项目生态环境分区管控分析报告

## 附件5土地证

## 附件6房产证

## 附件7租赁协议

## 附件8生物质颗粒燃料成分检验报告

## 附件9总量核定说明

1、废气

（1）锅炉烟气

本项目锅炉烟气污染物允许排放量核算采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）的允许排放量核算方法进行计算。

①基准烟气量

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5基准烟气量取值表计算本项目燃生物质锅炉的基准烟气量。根据附件8的生物质颗粒检测报告，本项目Qnet，ar=16.65MJ/kg≥12.54MJ/kg，Vdaf=85.45%＞15%，则基准烟气量经验公式可定为Vgy=0.393Qnet，ar+0.876。注：Vdaf—燃料干燥无灰基挥发分（%），经计算本项目基准烟气量为7.42Nm3/m3。

②许可排放浓度确定

SO2、颗粒物、NOx许可排放浓度根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）确定，燃煤锅炉标准：颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3。

③锅炉许可排放量

基准烟气量为Vgy=（0.393×16.65+0.876）Nm3/kg×103=7419.45m3/t

颗粒物核定排放量=7419.45Nm3/t×3403t/a×50mg/m3×10-9=1.26t/a

SO2核定排放量=7419.45Nm3/t×3403t/a×300mg/m3×10-9×0.8=6.06t/a

NOX核定排放量=7419.45Nm3/t×3403t/a×300mg/m3×10-9×1=7.58t/a

2、废水

本项目排水主要为生产废水、生活污水，本项目污水排放总量为8960.29t/a。

总量核定要求，COD、氨氮排放浓度按照庆安县污水处理厂进水标准要求核定，即400mg/L、45mg/L，氨氮排放浓度按照环评文件中预测的排放浓度核定。故核定如下：

COD核定排放总量=8960.29t/a×400mg/m3×10-6=3.58t/a

氨氮核定排放总量=8960.29t/a×45mg/m3×10-6=0.40 t/a

综上所述，针对国家和地方的污染物总量控制要求，本项目建成后，对企业的总量控制建议指标是：颗粒物1.26t/a，二氧化硫6.06t/a，氮氧化物7.58t/a，COD3.58t/a、氨氮0.40t/a，本项目为新建项目，项目排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量通过绥化市庆安县区域消减量进行置换获得。